UDC

中华人民共和国行业标准

P                                                 CJJ149-20××

备案号J××××-20××

城市户外广告设施技术标准

Technical code for urban outdoor advertising facilities

（征求意见稿）

20××-××-××发布                         20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

城市户外广告设施技术标准

Technical code for urban outdoor advertising facilities

CJJ149-20××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年  月  日

中国      出版社

202×  北  京

目次

1	总则	1

2	术语	1

3	基本规定	2

4	户外广告设施设置要求	5

4.1	建（构）筑物上的户外广告设施	5

4.2	公共设施上的户外广告设施	7

4.3	独立式户外广告设施	7

4.4	移动式户外广告设施	9

4.5	其他	9

5	户外招牌设施设置要求	10

5.1	附属式户外招牌设施	10

5.2	独立式户外招牌设施	11

6	照明	13

7	材料及电器件	15

7.1	结构材料	15

7.2	面板材料	15

7.3	连接材料	17

7.4	电器件及照明器材	17

8	设计	18

8.1	一般规定	18

8.2	结构设计	18

8.3	结构构造	20

8.4	电气及控制系统	22

8.5	接地、防雷设计	22

9	施工及验收	23

9.1	一般规定	23

9.2	混凝土结构施工	23

9.3	化学锚栓锚固施工	24

9.4	金属结构制作	24

9.5	设施安装	26

9.6	电气及防雷施工	28

9.7	验收	28

10	维护和检测	30

10.1	一般规定	30

10.2	维护保养	30

10.3	安全检测	30

附录A  户外广告和招牌照明环境区域的划分	33

附录B  户外广告和招牌设施的日常检查项目、内容和要求	34

本标准用词说明	35

引用标准名录	36

附：条文说明

# 总则

1.0.1  为规范城市户外广告和招牌设施的设置，加强户外广告和招牌设施的管理，科学合理地利用城市空间资源，确保户外广告和招牌设施安全可靠，创造健康、有序的户外视觉环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于城市户外广告和招牌设施、城市之间交通干道周边的户外广告设施的设置。其他区域户外广告和招牌设施的设置可参照执行。

1.0.3  户外广告和招牌设施的设置除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

2.0.1  户外广告设施 outdoor advertising facilities

利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置（安装、悬挂、张贴、绘制、放送、投映等）的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型以及其他形式的在户外设置和发布广告的设施。

2.0.2  附属式户外广告设施  attached type outdoor advertising facilitie

依附于建（构）筑物或灯杆、公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等设施设置的户外广告设施。

2.0.3  独立式户外广告设施 independent type outdoor advertising facilities

直接设置在地面上，具有独立支撑结构的户外广告设施。

2.0.4  移动式户外广告设施 mobile outdoor advertising facilities

利用车辆、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球等可移动的特殊载体的表面设置的户外广告设施。

2.0.5  大型户外广告设施  large outdoor advertising facilities

单面面积大于等于10㎡或任一边边长大于等于4m的户外广告设施。

2.0.6  户外招牌设施  outdoor signboards

企事业单位、个体工商户或其他组织在其办公（服务）或经营场所建（构）筑物外立面或用地范围内设置的，用于表明其名称、字号、标识等内容的牌、匾等设施。

2.0.7  附属式户外招牌设施 attached type signboards

依附于建（构）筑物外立面设置的户外招牌设施。

2.0.8  独立式户外招牌设施 floor-type signboards

直接设置在地面上，具有独立支撑结构的户外招牌设施。

2.0.9  大型户外招牌设施  large outdoor signboards

单面面积大于等于10㎡或任一边边长大于等于4m的户外招牌设施。

# 基本规定

3.0.1  户外广告和招牌设施应安全、美观。户外广告和招牌设施分类应符合表3.0.1-1和表3.0.1-2的规定。

表3.0.1-1  户外广告设施分类

| 设施类别 |  | 内容与范围 |
| --- | --- | --- |
| 附属式 | 建（构）筑物上的 | 设置在建（构）筑物上的各类户外广告设施，包括屋顶户外广告设施、平行于墙面设置的户外广告设施、垂直于墙面设置的户外广告设施及围墙上设置的户外广告设施。 |
|  | 公共设施上的 | 设置在道路两侧和公共场所的灯杆、公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等公共设施上的各类户外广告设施。 |
| 独立式 |  | 设置在地面上的各类户外广告设施，包括立杆式户外广告设施、底座式户外广告设施、大型落地户外广告设施、大型高立柱户外广告设施及实物造型户外广告设施。 |
| 移动式 |  | 设置在交通工具或飞艇、气球等移动载体上的户外广告设施，包括车辆广告、船舶广告及空中移动广告。 |

表3.0.1-2  户外招牌设施分类

| 设施类别 | 内容与范围 |
| --- | --- |
| 附属式 | 设置在建（构）筑物外立面的各类户外招牌设施，包括平行于墙面设置的户外招牌设施、垂直于墙面设置的小型侧招和大型侧招（或刀匾式/竖式招牌）。 |
| 独立式 | 设置在地面上的各类户外招牌设施，包括竖向独立式户外招牌设施和横向独立式户外招牌设施。 |

3.0.2  户外广告设施设置应符合国土空间规划等相关法定规划要求，应与城市功能分区相适应，合理布局，规范设置。应编制符合当地城市特色与风貌的户外广告设施专项规划，确定城市不同功能区域的户外广告设施设置控制要求。重要商业街区应编制户外广告设施详细规划，对户外广告设施设置位置、大小、形式等进行控制。

3.0.3  户外广告和招牌设施的设置不应影响建（构）筑物及设施等被依附载体的使用功能和安全，不应影响消防设施使用和占用消防通道。

3.0.4  户外广告和招牌设施的设置不应损害建筑物、街景和城市轮廓线的重要特征，不应破坏建（构）筑物等被依附载体的整体效果，其设置位置、形式、大小、色彩、图案应与所依附的载体相协调。

3.0.5  户外广告和招牌设施的尺度、形式和风格应与所在环境和周边建筑风貌相协调，并应注重昼夜景观协调。属同一形式多处设置的，宜统一规格、材质。

3.0.6  依附于建筑物的户外广告和招牌设施，其设置位置及面积已随该建筑物《建设工程规划设计方案》由规划管理部门同步审定批准的，应以规划管理部门最终批复的《建设工程规划许可证》为准。

3.0.7  户外广告和招牌设施的设置必须采取有效措施保证其结构安全、可靠，应及时进行更新、维护、保养，并应按期进行安全检查。

3.0.8  户外广告和招牌设施的设置应符合节能与生态环保要求，鼓励采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

3.0.9  户外广告设施的设置不应影响公共安全，不应妨碍生产或者人民生活，不应损害市容市貌，并应符合下列规定：

1 不应利用交通安全设施、交通标志设置。包括交通信号设施、交通标志、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔声窗（隔声墙）、道路及桥梁防撞墙与隔声窗（隔声墙）；

2 户外广告设施的设置不应影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志使用，并应符合下列规定：

1）不应在道路交叉口视距三角形范围内设置；

2）不应在除道路隔离栏外的交通安全设施、交通标志周边10m范围内设置；

3）不应在河道、防洪堤的安全防护范围内设置；

4）不应在各类地下管线、架空线及其它生命线工程保护范围内设置；

5）不应在人行天桥落地扶梯、过街地道、过江（海）隧道、公路收费口、高架道路落地匝道及轨道交通等人和车流出入口周边10m范围内设置。

3 户外广告设施的设置不应妨碍生产和人民生活，不应损害市容市貌或者建筑形象，并应符合下列规定：

1）不应跨越城市道路、公路设置；

2）不应在沿街毗邻建筑物之间的空间设置；

3）不应在坡屋顶建筑顶部设置；

4）不应在大量车流集散的公共建筑出入口周边5m范围内，以及公交站牌、路名牌、出租车扬招牌、消防栓等设施周边5m范围之内设置独立式户外广告设施；

5）不应播放声音（步行商业街除外）；

6）不应依附于行道树设置，不应在分车绿带中设置。

4 不应在国家机关、中小学及幼儿园、文物保护单位、名胜风景区核心景区等用地范围内设置。

5 不应利用危房设置或者设置后可能危及建（构）筑物和设施安全。

3.0.10  户外招牌设施的设置不应影响公共安全，不应妨碍生产或者人民生活，不得损害市容市貌，并应符合下列规定：

1 不应在用地红线范围以外区域设置；

2 不应利用危房、违法建筑设置或者设置后可能危及建（构）筑物和设施安全；

3 不应在建筑顶部设置；

4 不应利用或者影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志、通信设施正常使用；

5 不应影响车辆、行人交通安全；

6 不应妨碍他人生产经营或者居民正常生活，影响他人对建（构）筑物合法使用；

7 不应在大量车流、人流集散的公共建筑出入口周边5m范围内设置独立式户外招牌设施；

8 不应设置使用动态视频或者音频等方式。

# 户外广告设施设置要求

## 建（构）筑物上的户外广告设施

    - 屋顶户外广告设施设置应符合下列规定：

1 广告设施的最大高度应符合表4.1.1的规定；

表4.1.1  屋顶户外广告设施最大高度

| 建（构）筑物高度h（m） | 户外广告设施的最大高度（m） |
| --- | --- |
| h≤7 | 不宜设置 |
| 7＜h≤12 | 3 |
| 12＜h≤24 | 6 |
| 24＜h≤60 | 8 |
| 60＜h≤90 | 不宜设置 |
| h＞90 | 严禁设置 |

2 广告设施的水平投影面积之和宜小于该建（构）筑物屋顶投影面积的1/8。设施外表面不应超出母体建（构）筑物屋顶四周边线，底部构架高度不宜大于1m；

3 应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180有关日照间距的规定，不应妨碍相邻建筑的日照采光；

4 广告设施面板宜采用镂空形式。

    - 平行于墙面设置的户外广告设施应符合下列规定：

1 广告设施宽度应与墙面相协调，四周不应超出墙面外轮廓线。垂直方向突出墙面距离不宜大于0.5m，不应妨碍行人、车辆通行安全；

2 宜设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面。建（构）筑物同一面墙上的广告总面积不宜大于该墙面面积的30％；

3 高层建筑主楼墙面宜设置镂空文字或图案等形式为展示体的广告设施，其最大高度宜符合表4.1.2的规定；

表4.1.2  高层建筑主楼墙面户外广告设施最大高度

| 建筑高度h（m） | 户外广告设施的最大高度（m） |
| --- | --- |
| h≤60 | 3 |
| 60＜h≤100 | 5 |
| h＞100 | 6 |

    - 垂直于墙面设置的户外广告设施应符合下列规定：

1 宜设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面，自建筑物室外地面起到广告设施顶部的高度不宜超过24m；

2 广告设施设置应考虑与各种架空线的关系，其净空应符合相关规划要求；

3 广告设施的高度与宽度比例宜为6:1~8:1；

4 不应突出道路红线和用地红线，不应妨碍行人、车辆通行安全；

5 经当地相关政府主管部门批准，在有人行道的路面上空允许突出道路红线的户外广告设施按其底面距离地面高度不同，应分别符合下列规定：

1）3m以下，不应突出道路红线设置；

2）3m及以上，突出道路红线距离不应大于0.6m。

6 经当地相关政府主管部门批准，在无人行道的路面上空允许突出道路红线的户外广告设施按其底面距离地面高度不同，应分别符合下列规定：

1）4m以下，不应突出道路红线设置；

2）4m及以上，突出道路红线距离不应大于0.6m。

    - 围墙上设置的户外广告设施应符合下列规定：

1 设置在实体围墙墙面上的，突出墙面的距离应小于0.1m，上缘不应超出围墙顶部，宽度应小于围墙柱墩之间的实墙面；

2 透空围墙上不宜设置；

3 围墙顶部不应设置；

4 临时围墙、工地围挡设置的广告应采用喷绘、张贴等形式；

5 同一路段同一风格围墙上，广告设施宜统一位置、尺寸和间距。

    - 玻璃幕墙上设置的贴膜广告应符合下列规定：

1 上刊、下刊不应造成玻璃松动、破损、划痕，拆除后不应留有残胶；

2 隐框玻璃幕墙不应设置贴膜广告。

## 公共设施上的户外广告设施

    - 灯杆上不应设置硬质广告设施，不应影响交通安全。

    - 同一道路，只能在同一种灯杆上设置广告，单根灯杆上不应重叠设置；同一路段的灯杆上设置的广告应做到形式、尺寸、位置一致，并与周围景观相协调。

    - 灯杆户外广告设施的高度不应大于2.4m，宽度不应大于1m，牌面底部距离人行道地面高度不应小于3m，牌面垂直投影超出路沿石的，牌面底部距离车行道地面高度不应小于4m。

    - 亭、棚、栏等公共设施的顶部不应设置户外广告设施。

    - 邮筒、废物箱、配电箱等公用设施上不宜设置户外广告设施。

## 独立式户外广告设施

    - 沿主要商业街人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于25m，沿其他道路人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于50m。

    - 立杆式户外广告设施设置应符合下列规定：

1 设置位置不应影响行人通行，宽度小于3m的人行道不应设置；

2 广告设施不应超出人行道路沿石外缘，且牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.2m；

3 广告牌面（单面）面积不应大于2m2，任意一边长度不应大于2m，厚度不应大于0.3m；

4 广告牌面底部距离人行道地面的高度不应小于3m。

    - 底座式户外广告设施设置应符合下列规定：

1 宽度小于5m的人行道或面积小于50m2的广场（空地）不应设置，设置广告设施后的人行通道净宽不应小于3m；

2 广告设施的底座和牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.4m；

3 广告设施的总高度不应大于2.4m，宽度不应大于1.5m，高度应与宽度相协调；

4 广告牌面（单面）面积不应大于2.5m2，厚度不应大于0.5m；

5 应设置在步行街的休憩带中，形式应与步行街风格相协调。

    - 大型落地户外广告设施设置应符合下列规定：

1 不宜设置在城市中心区（除大中型城市广场和会展场所外），可设置在机场、高速公路入口及郊区公路两侧等空间较为开阔的区域；

2 广告设施的整体高度不宜大于10m，宽度应与高度相适应，不宜大于30m。

    - 大型高立柱户外广告设施设置应符合下列规定：

1 在城市建成区内应严格控制设置大型高立柱户外广告设施，城市中心区不应设置大型高立柱户外广告设施；

2 城市快速路及公路两侧设置的广告设施整体高度不宜超过22m，其规格尺寸、间距应分别符合表4.3.5-1和表4.3.5-2的规定。

表4.3.5-1 大型高立柱户外广告设施牌单面尺寸

| 道路类别 | 牌面尺寸（长×宽）（m×m） |
| --- | --- |
| 城市快速路、主要公路、次要公路 | 5×15/6×18 |
| 高速公路、铁路、轻轨、地铁 | 6×18/7×21 |

表4.3.5-2 大型高立柱户外广告设施的最小间距

| 道路类别 | 最小间距（m） |
| --- | --- |
| 次要公路 | 300 |
| 城市快速路、主要公路 | 400 |
| 高速公路、铁路、轻轨、地铁 | 500 |
| 注：“最小间距”是指任意两个大型高立柱户外广告设施之间的距离。 |  |

3 不应设置在隧道体及隧道两端下沉地段两侧，不应设置在桥梁体（含主桥、引桥和匝道）上；

4 广告牌面下缘距离地面高度不应小于10m；

5 立柱中心距公路、道路外侧护栏及周边建筑的距离应大于等于广告设施整体高度的1.3倍，满足倒伏安全距离。

    - 实物造型户外广告设施设置应符合下列规定：

1 不应设置在城市道路红线内，并应满足倒伏安全距离；

2 在满足安全的前提下，广告应与周边环境和空间尺度整体协调，且需经过专题论证通过后，方可设置。

## 移动式户外广告设施

    - 车身上设置的户外广告，不应影响行车安全。车头、车尾部（含前后风挡玻璃内外）及车身两侧车窗不应设置广告。

    - 车辆广告应当整洁、美观，不应使用反光材料，不应对原车颜色全部遮盖，其色彩应与车体颜色协调。

    - 利用船舶等水上各类交通工具设置的户外广告，不应影响船行安全，宜采用通透形式。

    - 空中移动广告涉及航空安全管理，必须符合国家航空、气象等主管部门有关航空飞行物安全、气球施放的相关管理规定。

    - 移动式户外广告（除广告车外）不应采用LED显示屏和播放声音。广告车在行驶过程中不应播放动态画面和声音。

## 其他

    - 电子显示装置类户外广告设施不应影响行车安全，不应形成影响人们正常生活秩序的光污染、噪声污染、电磁辐射污染等。

    - 高速公路和城市快速路两侧100 m范围内、其他城市道路两侧25m范围内面向来车方向设置的电子显示装置类户外广告设施，不应播放连续活动画面，应采用画面缓慢切换的刷屏形式。

    - 依附于建筑物的LED显示屏户外广告设施的面积应根据建筑结构特征及周边环境确定，其总面积不宜大于300㎡。

    - 沿街门店不宜设置滚动走字屏电子显示装置类户外广告设施，若需设置，应符合下列规定：

1 沿街三开间及以上门店（或10m及以上门面），可在招牌下方、门楣上方、两侧竖门沿内侧设置一块，单体设置长度不宜超过一个开间的宽度，设置高度不宜超过0.4m；

2 开启时间宜与门店营业时间一致；

3 不应在建（构）筑物二层及以上外立面上设置。

    - 投影广告的投影光束不应影响行人、车辆通行安全和周边居民生活。

# 户外招牌设施设置要求

## 附属式户外招牌设施

    - 户外招牌设施不宜在6层以上建筑墙面上设置，并应符合下列规定：

1 在建筑3层及以上设置的，宜集中设置；

2 除城市商业街、商业中心、专业市场等商业零售建筑集中的区域以及文体娱乐场所外，其他区域在建筑3层及以上应集中设置。

    - 户外招牌设施不应破坏建筑立面特征。同一栋建筑立面上相邻招牌的类型、大小、悬挂位置、出挑尺寸应当整体协调。

    - 户外招牌设施不宜与卷帘门、空调等其他设施整体设置。

    - 建（构）筑物上的户外招牌设施的数量应符合下列规定：

1 建筑底层（地面层）有独立出入口的办公（服务）或者生产经营场所，平行于墙面设置的招牌数量不应超过出入口的个数，并可增设一块小型侧招；

2 底层以上的办公（服务）或者生产经营单位，每家单位单侧墙面的招牌数量不应超过1块，总数不应超过2块；

3 不应于同一出入口处重复或层叠设置，确有多家单位需要设置的，可于墙面适当位置集中设置或在独立式户外招牌设施上集中设置。

    - 平行于墙面设置的户外招牌设施应符合下列规定：

1 招牌设施宽度不应超过自身沿街门面宽度，上缘不应超出建筑檐口或女儿墙上沿，高度与所在楼层层高比例不宜超过1:3；

2 招牌设施下缘距地面小于3m的，突出墙面的距离不应大于0.3m，且不应突出道路红线设置；设施下缘距地面大于等于3m的，突出墙面的距离不应大于0.5m；

3 非集中设置的招牌设施上缘不宜超过上层楼板，不应高于上层窗台或阳台下沿线；

4 集中设置的招牌面积不宜大于该设置墙面（6层以下墙面）面积的30%；

5 有柱廊、骑楼或底层以上有出挑结构的建筑，应在廊道内侧设置；当出挑部分离地高度小于3m时，允许设于建筑出挑部分的外墙面上；

6 结合底层建筑出入口雨棚设置的招牌，应采用字符式和轻质结构，其整体高度与底层层高比例不宜超过1:3，下缘不应低于雨棚下沿线，外表面不应超出雨棚四周边线。

    - 垂直于墙面设置的户外招牌设施应符合下列规定：

1 同一幢建筑上的招牌宜设置于建筑立面的同一基准线上，悬挂角度应与建筑物外墙成90°角；

2 大型侧招宽度不应大于1.2m，高度不宜超过9m，厚度不应大于0.5m，固定支架出挑距离不应大于0.5m；

3 大型侧招下缘距地面不应小于4m，不宜设置在行人通道上方，相邻大型侧招水平间距不宜少于6m，宜采用镂空形式；

4 小型侧招厚度不应超过0.25m，最大边长不应大于0.7m，突出墙面距离不应大于0.7m；

5 小型侧招下缘距地面不宜小于3m，不宜超过建筑二层设置，宜采用实物造型或图案形式。

## 独立式户外招牌设施

    - 独立式户外招牌设施的数量不宜超过所属建筑物主要出入口的个数。

    - 场地宽度小于5m的区域不应设置独立式户外招牌设施，设置后单侧行人通行宽度不应小于4m。

    - 竖向独立式户外招牌设施最大宽度不应大于1.5m，高度宜符合表5.2.3的规定。

表5.2.3 竖向独立式户外招牌设施最大高度

| 设置场地宽度W（m） | 户外招牌设施的最大高度（m） |
| --- | --- |
| 5≤W≤8 | 3 |
| 8＜W≤10 | 6 |
| 10＜ W | 10 |
| 注：设置场地宽度是指招牌所在场地的最小宽度。 |  |

    - 横向独立式户外招牌设施的总高度不宜超过1.5 m，厚度不宜大于1.5 m，宽度不宜超过10 m，并宜符合表5.2.4 的规定。

表5.2.4 横向独立式户外招牌设施最大高度和宽度

| 设置场地宽度W（m） | 户外招牌设施的最大高度（m） | 户外招牌设施的最大宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 15≤W≤20 | 1 | 5 |
| 20＜W | 1.5 | 10 |
| 注：设置场地宽度是指平行招牌的场地最小宽度。 |  |  |

# 照明

6.0.1  户外广告和招牌设施的照明不应影响居民生活、行人和交通安全。

6.0.2  采用外投光的户外广告和招牌照明标准应符合下列规定：

1 不同环境区域、不同面积的户外广告和招牌照明的平均亮度最大允许值应符合表6.0.2的规定。

表6.0.2  外投光户外广告和招牌设施照明平均亮度最大允许值

| 户外广告与招牌照明面积（m2） | 环境区域a平均亮度最大允许值（cd/㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0、E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| S≤0.5 | 50 | 400 | 800 | 1000 |
| 0.5＜S≤2 | 40 | 300 | 600 | 800 |
| 2＜S≤10 | 30 | 250 | 450 | 600 |
| S＞10 | 不宜设置 | 150 | 300 | 400 |
| a表内环境区域范围应符合附录A的规定。 |  |  |  |  |

2 外投光户外广告和招牌照明的亮度均匀度U1（Lmin/Lmax）宜为0.6~0.8；

3 采用外投光照明时，应控制投射范围，散射到户外广告和招牌表面外的溢散光不应超过20%。

6.0.3  自发光、显示屏户外广告和招牌设施照明标准应符合下列规定：

1 自发光、LED显示屏户外广告和招牌设施表面亮度最大允许值应符合表6.0.3的规定。

6.0.3  自发光、LED显示屏户外广告和招牌设施表面亮度最大允许值

| 环境区域a | E2 | E3 | E4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面亮度的最大限值（cd/㎡） | 200 | 500 | 1000 |
| 注1：表内是晚上的数值，LED显示屏指全白屏的值 注2：动态广告晚上的限值是上面数值的一半 |  |  |  |
| a 表内环境区域范围应符合附录A的规定。 |  |  |  |

2 自发光、LED显示屏户外广告和招牌设施应具有按照日照强度变化调节显示亮度的功能。

6.0.4  应限制户外广告和招牌照明对周边环境的光干扰。户外广告和招牌照明在居住建筑居室窗户外表面产生的垂直面照度不应大于表6.0.4的规定值。

表6.0.4  居住建筑居室窗户外表面上垂直面照度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环 境 区 域a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| 垂直面照度（EV）（lx） | 熄灯时段前 | 不适用 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 熄灯时段 | 不适用 | <0.1 | 1 | 2 | 5 |
| 考虑公共（道路）照明灯具会产生影响，E1区熄灯时段的垂直面照度最大允许值可提高到1 lx。 |  |  |  |  |  |  |
| a 表内环境区域范围应符合附录A的规定。 |  |  |  |  |  |  |

6.0.5 户外广告和招牌设施照明宜优先选用节能、环保的新光源、新灯具。

# 材料及电器件

## 结构材料

    - 户外广告和招牌设施结构所采用的常用金属材料应符合下列规定：

1 采用的钢材、不锈钢（板材或管材）以及铝合金（板材或管材）等材料性能，应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880和《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892的有关规定。

2 结构所采用的金属材料必须有机械性能和化学成份的合格保证，焊接结构钢材应具有碳含量的合格保证。

    - 户外广告和招牌设施基础及钢筋混凝土结构所采用的主要材料应符合下列规定：

1 采用的水泥、砂、石和钢筋应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的有关规定。普通钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率；

2 基础采用的钢筋等级不低于HRB400。混凝土强度等级不应低于C30。

## 面板材料

    - 户外广告和招牌设施面板材料应符合下列规定：

1 户外广告面板采用的镀锌钢板、压型钢板（彩钢板）、硬质聚氯乙烯扣板（塑料扣板）等材料，其性能应符合国家现行标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《建筑装饰用彩钢板》JG/T 516及《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能》GB/T 22789的有关规定；

2 户外招牌围护装饰面板所采用的铝塑板、塑料扣板、铝板（或网孔板）、铝型材、不锈钢板（或网孔板）及防腐木等材料，应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748、《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能》GB/T 22789《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的有关规定。不应采用室内装饰材料及易腐蚀、易破损、自重重的材料；

3 采用的高分子（聚碳酸酯、亚克力等）板材的性能，应符合国家现行标准《聚碳酸酯(PC)实心板》JG/T 347、《浇铸型工业有机玻璃板材》GB/T 7134的有关规定。高分子板材的垂直燃烧级别不应低于现行国家标准《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2008中的V-0级；

4 灯箱式户外广告和招牌设施采用的安全玻璃（钢化、夹层玻璃）的材料性能，应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2、《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的有关规定；

5 采用的篷布材料应满足防水、耐候、耐久和阻燃性能的要求，并应符合现行行业标准《阻燃篷布通用技术条件》GA 91的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施画面材料应符合下列规定：

1 印刷载体应满足节能、防水、耐候、耐久和阻燃性的要求。不同设置区域采用的印刷载体的燃烧性能等级应符合下列规定：

1）位于步行街、广场、商场、大型文体设施、车站、机场等人员聚集密度高的公共场所设置的，采用喷绘材料的，其燃烧性能等级应不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的B1级；

2）其他地区设置的，采用喷绘材料的，其燃烧性能等级应不低于国家现行标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的B2级。

2 印刷载体宜使用PET（聚对苯二甲酸乙二醇脂）、PC（聚碳酸酯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、涤纶等可再生材料；

3 印刷材料（颜料或染料）应采用无腐蚀性、无刺激性的UV墨水、生物乳胶墨水及热升华墨水等环保材料，不应采用溶剂型墨水喷绘；

4 贴膜广告画面材料应符合现行国家《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，材料阻燃性能应与幕墙一致。背胶材料应选用不腐蚀幕墙结构密封胶的产品，应有相关的质量保证书。

    - 附着于建（构）筑物的户外广告和招牌设施应采用难燃材料或不燃材料，但当所依附的建（构）筑高度大于50m时，应采用不燃材料。

## 连接材料

    - 结构焊接所采用的焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T 10045的有关规定。

    - 化学锚栓（植筋）及锚固胶的性能应符合行业现行标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定。

    - 地脚螺栓、机械型锚栓、螺栓、螺钉、螺母、垫圈及铆钉等紧固件性能，应符合国家现行标准《紧固件机械性能》GB/T 3098.1~ GB/T 3098.20。钢结构用高强度螺栓连接副的机械性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的有关规定。不应采用木螺钉、钢钉、气枪钉等作为户外广告和招牌设施的连接件。

    - 结构胶及密封胶条应符合国家现行标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的有关规定。

## 电器件及照明器材

    - 电器件及其他材料的选用应考虑散热和阻燃性，并应适应所在场所的环境条件，应具有防潮、防雨水和防虫害侵蚀的功能。

    - 采用的电器元件、电线电缆、接线端子、接线盒及绝缘护管等产品的性能应符合现行国家标准的规定。已纳入国家强制性产品认证目录的电器件、电线电缆等产品必须具有CCC认证。

    - 用于户外接线盒的防护等级不应低于国家现行标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中的IP56。照明灯具的防护等级不应低于IP65。

    - 选用的照明光源、灯具及其电器附件(含镇流器、驱动电源等)应符合现行国家相关标准的有关规定。

    - 霓虹灯装置的灯管、镇流器、支架及导线等应符合国家现行标准《霓虹灯管的一般要求和安全要求》GB 19261的有关规定。

# 设计

## 一般规定

    - 户外广告设施应由具备相应资质的设计单位结合建筑整体布局、建筑物外立面及周边环境要求进行设计。

    - 在现有建（构）筑物上设置金属结构的户外广告设施，应对建（构）筑物结构安全进行评估，不应对建（构）筑物结构构成威胁。

    - 户外广告和招牌设施的金属结构的选型、布置和构造应便于制作、安装和维护。

    - 户外广告和招牌设施的设计文件应明确设计工作年限。

## 结构设计

    - 结构设计应按承载能力极限状态的基本组合和正常使用极限状态的标准组合进行。考虑地震作用时应按地震作用效应和其他荷载效应的基本组合进行。

    - 结构构件承载力设计，应采用下列极限状态设计表达式：

γ0S≤R           R=R（fc，f，ak，…）/γRd                            （8.2.2）

式中：  ——结构重要性系数；设计工作年限为20年的不应小于1.1；设计工作年限为10年的不应小于1.0；设计工作年限不超过5年的不应小于0.9；

——承载能力极限状况下作用组合的效应设计值：对持久或短暂设计状况按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

——结构构件的承载力设计值；

——几何参数的标准值；

——混凝土、钢材的强度设计值，应按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定执行；

γRd—— 结构构件的抗力模型不定性系数，抗震设计应采用承载力抗震调整系数γRE代替γRd。

    - 作用在户外广告和招牌设施结构上的荷载应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行，其中风荷载为主控荷载，按基本风压取值。地震作用计算应按国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011执行。

    - 依附于建（构）筑物的户外广告和招牌设施的锚固支座应与建（构）筑物的结构件连接，并应直接承担户外广告和招牌设施传递的荷载。设施结构与墙面支座的连接应按不低于正常内力的2.0倍验算支座连接安全性。

    - 附着于建（构）筑物屋顶的户外广告设施的支座应与屋顶的梁、柱连接，并应直接承担设施所传递的荷载。对连接设施的构件应进行承载力、刚度和稳定性的验算。

    - 户外广告和招牌设施的金属结构设计，应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。对大型高立柱广告的立柱与横梁连接节点宜进行疲劳验算。

    - 户外广告和招牌设施使用的铰链、撑杆等构件应满足承载力要求。

    - 地基基础的设计应满足承载力的要求，应进行强度、抗滑移、抗倾覆及稳定性验算（不应出现零应力区），并应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

    - 采用钢筋混凝土结构的户外广告和招牌设施的设计除应进行承载力（包括稳定性）计算，还应进行结构的变形验算，并应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施结构的变形值和构件的长细比应符合下列规定：

1 户外广告和招牌设施钢结构的变形容许值应符合表8.2.10-1的规定；

表8.2.10 -1 户外广告和招牌设施钢结构的变形容许值

| 序号 | 形式 | 项目 | 容许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式及屋顶式结构 | 顶点水平位移 | ≤H/100 |
|  |  | 横梁挠度值 | ≤L/150 |
| 2 | 单（双）立柱结构 | 顶点水平位移值 | ≤H/150（H≤22m时） |
|  |  |  | ≤H/180 (H22m时) |
| 3 | 墙面式结构 | 悬臂梁挠度值 | ≤L/150 |
| 注：H为顶点离屋面（地面）高度；L为横梁跨度（长度），悬臂梁为悬臂长度的2倍。 |  |  |  |

2 LED显示屏钢结构的变形容许值应符合表8.2.10-2的规定：

表8.2.10-2  LED显示屏钢结构的变形容许值

| 序号 | 构件名称 | 项目 | 容许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶及落地设置的显示屏构架 | 顶点水平位移 | ≤H/300 |
| 2 | 安装屏杆 | 挠度值 | ≤L/300（两支承点L≤3m时） |
| 3 | 水平抗风桁架或梁 | 挠度值 | ≤L/250（两受力点L≤3m时） |
| 4 | 垂直抗风桁架或柱 | 挠度值 | ≤L/300（两受力点L≤5m时） |
| 5 | 横杆、纵杆、竖杆、斜杆 | 挠度值 | ≤L/200 |
| 注：H为结构顶点离屋面（地面）高度，L为两支承（受力）点距离。 |  |  |  |

3 当户外广告和招牌设施钢结构采用平面桁架或空间桁架结构形式时，构件的长细比（λ）容许值应符合表8.2.10-3的规定。

表8.2.10-3  构件的长细比（λ）容许值

| 序号 | 构件名称 | 容许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受压弦杆、斜杆、横杆 | ≤150 |
| 2 | 辅助杆 | ≤200 |
| 3 | 受拉杆 | ≤250 |

## 结构构造

    - 户外广告和招牌设施受力构架（桁架）的连接节点应采用节点板连接，节点板厚度不应小于6mm；其搭接长度应符合现行国家标准有关规定。

    - 户外广告和招牌设施结构构造形式应能适应所处环境的影响，其金属构件截面规格、壁厚及其构造应符合下列规定：

1 受力杆件采用碳素结构钢型材或钢管时，其壁厚不应小于3mm，焊接结构的角钢不宜小于∟40×4，螺栓连接的角钢不宜小于∟50×5，采用的圆钢直径不宜小于10mm；

2 采用热镀锌钢板板材作为设施框架时，其受力构件截面最小壁厚不应小于2.0mm；采用铝合金型材作为设施框架时，其受力构件截面的最小壁厚不应小于2.5mm。

    - 采用铝合金型材作为户外广告和招牌设施框架时，框架转角应采用型材转角件或焊接作等强连接固定，并应在框架固定端、铰链及撑杆等连接部位的主型材内增设增强型钢。

    - 独立式户外广告和招牌设施结构的混凝土基础的顶面应高于室外地面200 mm。锚固件不应采用膨胀螺栓。地脚螺栓外露部分不应封闭。

    - 附着于建（构）筑物的户外广告和招牌设施结构，应采用预埋件、化学锚栓（植筋）等方式与建（构）筑物的梁柱或承重墙体等受力构件进行连接，不应锚固于该建（构）筑物的外墙装饰构件，不应降低原建（构）筑物保温、防水等性能。采用化学锚栓（植筋）作为户外结构锚固时，其构造要求应符合行业现行标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

    - 金属结构的户外广告和招牌设施应设置检修通道或检修口。

    - 户外广告和招牌设施结构除不锈钢以外的金属部件应采取防腐保护措施。对易造成积水的构件以及呈封闭箱型结构的户外广告和招牌设施，应设置泄水孔。

    - 户外广告和招牌设施结构构造设计应便于杆件的除锈和涂装等维护。

    - 户外广告设施的构造设计应符合下列规定：

1 三面体高立柱承力桁架与立柱的固定节点，应采用连接板熔透焊的构造形式，沿海地区的高立柱连接板的厚度不应小于14mm；

2 灯杆广告的固定抱箍应与灯杆的表面形状吻合，抱箍、紧固螺栓宜采用不锈钢材质，抱箍与灯杆的贴合面积不应小于70%。

    - 户外招牌设施的构造设计应符合下列规定：

1 采用外墙铝塑板、铝板（或网孔板）、不锈钢板（或网孔板）等材料作为招牌表层围护时，其与构架的连接不应采用粘贴及射钉固定；

2 采用高分子板材作为招牌表层围护时，其与面框的固定应采用嵌入安装法，不应直接采用螺栓、螺钉或铆钉固定；

3 招牌表层围护采用格栅形式时，格栅条与钢构架连接方法应符合下列规定：

1）采用防腐木的，应使用不锈钢或镀锌螺栓（螺钉）与构架连接固定；

2）采用铝合金型材的，型材连接节点的强度应达到型材的强度要求；

4 平行外墙式户外招牌顶面应设置雨水坡、排水槽，墙体交接处应设置泛水板，底部应设置泄水孔。

## 电气及控制系统

    - 户外广告和招牌设施宜采用低压供电，宜采用三相五芯电缆或单相三芯电缆，电缆选型应符合国家现行标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施的电器控制箱内应设熔断器及断路器，配电线路应设短路保护、过负荷保护、剩余电流保护。电气设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。附着于建（构）筑物的户外广告和招牌设施的电气控制箱宜设置在室内。独立式户外广告和招牌及屋顶户外广告设施的电气控制箱宜单独设置。

    - 霓虹灯的配电回路应与其他照明回路分开。

    - 45KW及以上的LED显示屏配电柜（箱）应具有电压、电流工作状态等指示功能，并应具有屏体分级启动、远程控制和自动关屏等功能。

    - 45KW及以上的LED显示屏应具有感烟火灾探测自动报警功能。

## 接地、防雷设计

    - 户外广告和招牌设施不带电的金属体必须可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时，接地电阻不应大于1Ω。

    - 具有电气照明的独立式户外广告和招牌设施，应设置独立接地装置。

    - 户外广告和招牌设施的供电配电箱内必须设置适配的电涌保护器（SPD）。

    - 安装在避雷带、避雷网保护范围外的户外广告和招牌设施均应作防雷设计。独立防雷装置接地电阻必须小于10Ω。

    - 附属式户外广告和招牌设施，其钢结构框架及金属面板应与屋面防雷装置连接，接地电阻值应小于4Ω，大于4Ω应补充人工接地极。

# 施工及验收

## 一般规定

    - 户外广告和大型户外招牌设施应由具备建筑工程施工资质的企业，按设计图及本标准要求进行施工。

    - 户外广告和招牌设施的基础、混凝土结构的施工、验收，应符合设计要求和本标准的规定，并应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施的金属结构的施工、验收，应符合设计要求和本标准的规定，并应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施的电气照明和防雷的施工、验收，应符合设计要求和本标准的规定，并应符合国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施金属结构件应优先采用热浸镀锌法进行防腐处理。所采用的紧固件应进行防腐处理。

    - 当户外广告和招牌设施施工质量不符合本标准的规定时，应按下列规定进行处理：

1 经返修或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；

2 经法定的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经法定的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4 经返修或加固处理后，仍能满足结构安全和使用功能要求时，可按处理技术方案和协商文件进行验收；

5 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的，严禁验收。

## 混凝土结构施工

    - 混凝土材料宜采用商品混凝土。现场配制的混凝土配合比应根据实际使用的原材料性能、满足设计和施工条件等要求确定，并应符合行业现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

    - 混凝土浇筑时应采用插入式振捣器振实。冬期在混凝土浇筑前，应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢，成形后应按冬期混凝土养护规定进行养护。

    - 混凝土抗压强度检验的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽样制作，并以标准条件下养护28d龄期的抗压强度进行评定，抗压强度应符合国家现行标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。

    - 受力预埋件锚筋采用的钢筋应不低于HRB 400级，严禁采用冷加工钢筋。锚板宜采用Q235钢，受力直锚筋不应少于4根，直锚筋与锚板应采用T形焊。

    - 基础内柱脚锚栓的埋设应有固定措施，且在混凝土浇筑前应对锚栓的螺杆部分采取保护措施。

    - 基础施工完毕后应及时进行回填土施工，回填土应分层压实，压实系数不应小于0.94。

## 化学锚栓锚固施工

    - 应以普通混凝土作为化学锚栓锚固基材。结构抹灰层、装饰层、砌体或轻质混凝土结构等不应作为锚固基材。基材混凝土强度等级不应低于C20。

    - 现场施工时，化学锚栓锚固胶中不应随意增添掺料。

    - 锚孔施工时应避开受力主筋，锚孔施工质量及锚栓锚固深度应符合设计要求。废孔应用化学锚固胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实。

    - 化学锚栓置入锚孔后，应按照产品规定的养生要求进行固化养生，固化期间禁止扰动。

    - 不应对化学锚栓的螺杆部位进行焊接。

    - 在金属构架安装前，应对化学锚栓进行抗拉拔性能试验。

## 金属结构制作

    - 主体金属结构的加工制作应在工厂内进行。

    - 金属构件的焊接坡口、切口质量和焊接质量，应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

    - 金属构件的断料、切割、制孔、组装的制作质量，应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

    - 立柱、横梁等重要受力构件的焊缝质量等级应按二级质量等级执行，其他构件的焊缝质量等级应按三级质量等级执行。

    - 户外广告和招牌设施金属结构件表面防腐处理应符合下列规定：

1 热浸镀锌防腐应符合下列要求：

1）构件采用热浸镀锌时，应对构件进行电解酸洗处理，使基体金属表面干净、光滑，不应有毛刺、满瘤和多余结块，并不应有过酸洗或露铁等缺陷；

2）构件表面热浸镀锌的镀层镀覆量和锌层厚度应符合表9.4.5-1的规定，镀件的锌层应均匀、牢固。

表9.4.5-1  镀层的镀覆量和锌层厚度

| 镀锌件厚度（mm） | 镀覆量（g/m²） | 锌层平均厚度（µm） |
| --- | --- | --- |
| ＜6 | ＞505 | ≥70 |
| ≥6 | ＞610 | ≥85 |

2 涂料涂装防腐应符合下列要求：

1）采用防腐涂料涂装时，构件表面应进行除锈处理。构件表面的除锈等级应符合表9.4.5-2的要求；

表9.4.5-2  各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂 料 品 种 | 除锈等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St2 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2 |

2）构件采用防腐涂料涂装时，底漆涂装遍数为2遍，面漆涂装遍数不应少于2遍，其干漆膜总厚度应大于150µm。底漆和面漆应按表9.4.5-3选用；

表 9.4.5-3底漆和面漆配套要求

| 编号 | 底 漆 | 面 漆 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁红 | 油性漆、醇酸漆、酚醛漆、酯酸漆 |
| 2 | 环氧铁红 | 酯酸漆、醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆 |
| 3 | 环氧富锌 | 醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆、环氧漆、聚氨酯漆 |
| 4 | 无机富锌 | 环氧漆、聚氨酯漆 |

3） 框架构件的表面防腐涂装应在构件加工完成、检验合格后进行。表面防腐涂装后的构件再次加工时，应对加工面重新进行防腐处理；

3 采用镀锌和静电粉末喷涂作涂装时，其锌层的平均厚度应不小于70µm，静电粉末涂层的厚度应不小于80µm ；

4 采用镀锌钢板制作的框架，其焊道、制孔及断料边缘等部位，必须进行打磨和局部抛光除锈，并应在涂装前作补锌处理。

## 设施安装

    - 户外广告和招牌设施在安装前，必须做好对地上、地下管线的了解和保护工作，安装位置与现有各类管线的距离应符合国家现行标准的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施采用起重机械或其他方法吊装作业时，起重臂或构架最外端与10kV架空线路边线的垂直净距不应小于3m，水平净距不应小于2m，与低压导线或通信电缆净距不应小于1.5m。

    - 户外广告和招牌设施安装时，应设置安全围护设施。高空作业必须执行现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

    - 户外广告和招牌设施金属结构安装时，应在基础混凝土达到设计强度后，方可进行上部结构件的吊装。结构吊装就位后，应及时安装支撑构件或临时支撑，以保证结构的稳定。

    - 户外广告和招牌设施的现场安装焊缝质量应符合设计要求和本标准第9.4.4条的规定。构件焊接区表面潮湿或冰雪应清除干净，雨雪天气禁止露天施焊。风速不小于8m/s时（CO2气体保护焊风速大于2m/s时），焊接时应采取防风措施。现场焊接后，应对焊缝打磨除锈，并补涂装防腐涂料。

    - 采用法兰盘连接节点处，法兰板接触面的紧合率不应低于70%，且边缘最大间隙不应大于1.0mm。

    - 构架的地脚（或锚固）螺栓的连接应规范、齐全，螺母的拧紧要求应符合下列规定：

1 采用钢结构用高强度螺栓连接时，螺母的拧紧扭矩应按国家现行标准的有关规定执行；

2 采用化学锚栓锚固时，螺母的拧紧扭矩应符合锚栓制造商的产品说明书的要求；

3 一般连接螺栓螺母的拧紧扭矩应按现行行业标准《工程机械 装配通用技术条件》JB/T 5945的附录A的规定执行。

    - 钢结构的梁、柱安装的允许偏差应符合表9.5.8的规定。

表 9.5.8  钢结构梁、柱安装允许偏差

| 编号 | 项 目 | 允 许 偏 差(mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立柱垂直度（H为高度） | ≤H/1000 |
| 2 | 横梁水平度（L为跨度） | ≤L/1000 |

    - LED广告显示屏的安装应符合下列规定：

1 LED显示屏屏体安装前，应对显示屏的安装屏杆进行验收，符合设计和本标准要求方可进行安装，并应符合表9.5.9-1的规定；

表9.5.9-1  LED显示屏安装屏杆的安装精度

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相邻屏杆距离 | 屏体总宽度≤20m时，相邻杆距偏差≤1.5，且总累积偏差≤3 |
|  |  | 屏体总宽度＞20m时，相邻杆距偏差≤1.5，且总累积偏差≤5 |
| 2 | 弧面显示屏安装屏杆的圆弧半径 | ≤设计圆弧半径，且最大偏差≤-2 |
| 3 | 圆柱形显示屏安装屏杆的圆柱直径 | ≤设计圆柱半径，且最大偏差≤-3 |

2 采用多个箱体组合的显示屏，各箱体应以螺栓或其他有效的措施在屏杆（或节点）上进行固定和紧固；

3 LED显示屏的箱体与箱体、屏体与建筑的结合部应进行防水密封处理；

4 LED显示屏屏体的安装精度应符合表9.5.9-2的规定。

表9.5.9-2 LED显示屏屏体的安装精度

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度 |  | 相邻箱体≤0.5，全长≤1.5 |
| 2 | 相邻箱体间像素中心距相对偏差 |  | ＜10% |
| 3 | 垂直度（全长） | 正面 | ≤1/1000，且不大于5.0 |
|  |  | 侧面 | ≤1/1000，且不大于3.0 |

## 电气及防雷施工

    - 户外广告和招牌设施的照明灯具、电器元件、电气控制箱和电气管线等露天安装工程和接地装置的施工，应符合国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

    - 供电线缆采用热镀锌钢管敷设时，其内径不应小于电缆外径的1.5倍，端口应设置橡胶（或尼龙）绝缘保护套圈，且进线电缆在管内不应有接头，并应符合下列规定：

1 埋地敷设的热镀锌钢管的壁厚不应小于2.5 mm，埋深不宜小于0.7 m。穿墙铺设的热镀锌钢管的壁厚不应小于2.5 mm；

2 明敷于建（构）筑物或构架表面的热镀锌钢管，应采用管卡与构架可靠固定，管卡间的间距不应大于1.5m；

3 照明线缆应敷设于绝缘护套管内（铠装电缆除外），分路处应设置户外接线盒。

    - 安装霓虹灯管必须采用专用的绝缘支架固定，灯管与底板（或字壳）的距离、霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间连接的高压尼龙绝缘导线额定电压值，应符合国家现行标准《霓虹灯安装规范》GB 19653的有关规定。

    - LED显示屏的供电缆线与信号控制缆线应分别敷设。

    - LED显示屏正常使用时，在达到热平衡后，屏体结构的金属部份的温升不应大于45K，绝缘材料的温升不应大于70K。

    - 零序电流非正常超值时，应采取增设零序滤波器等必要措施。

    - 户外广告和招牌设施的防雷接地装置的施工应按设计要求执行，接地系统宜形成等电位连结，并应符合国家现行标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

## 验收

    - 户外广告和大型户外招牌设施施工完成后，设施所有人应当组织设计、施工或监理单位进行竣工验收。在验收时应按本标准要求做好测试数据和验收意见的记录和签字确认。

    - 分项验收应包括下列内容：

1 基础（或支座）、地脚（或锚固）螺栓的施工质量；

2 金属结构件的制作质量；

3 整体起吊的金属结构现场分段组装质量；

4 防雷接地装置安装质量。

    - 竣工验收应提交下列文件：

1 竣工图和设计变更文件；

2 原材料、半成品、构配件的质量保证书、合格证书、试验报告及3C认证；

3 基础及钢筋混凝土结构施工验收资料；

4 化学锚栓抗拔力检测报告；

5 隐蔽工程项目验收资料；

6 金属结构构件制作验收资料；

7 安装验收和质量评定资料；

8 电气、照明及防雷装置验收资料。

    - 验收文件由设施所有人保存归档。

# 维护和检测

## 一般规定

    - 设施所有人应对户外广告和招牌设施进行维护保养工作，应制定灾害性天气应急预案。在气候环境突变时，必须加强对户外广告和招牌设施的检查，并采取必要的安全防护措施。

    - 户外广告设施在设置期内，设施所有人应每年进行安全检测，以确保在使用期内的安全。户外招牌设施在设置期内，设施所有人宜每年进行安全检测。安全检测结果不符合规定的户外广告和招牌设施，设施所有人应当立即整修或者拆除。超出设计工作年限的户外广告和招牌设施，设施所有人应在到期时予以拆除或整体更换。

    - 不应在原有户外广告和招牌设施上叠加结构、面板、画布。

## 维护保养

    - 户外广告和招牌设施应定期检查，对基础及锚固、构架及连接、面板及围护、构架防腐、电气照明及防雷等方面存在的隐患应及时予以修复。

    - 遇大风、大雪、雷雨等灾害性天气，还应对户外广告和招牌设施进行专项安全检查。

    - 户外广告和招牌设施的日常检查项目、检查内容和要求应符合附录B的有关规定。

    - 设施所有人应向维护保养单位提供有效的设施技术资料，维护保养单位应做好维护保养的台账记录。

## 安全检测

    - 户外广告和招牌设施的安全检测必须由具有专业检测能力的机构进行。

    - 户外广告、招牌设施的设施所有人在委托安全检测的同时，应提交该设施的竣工验收资料。

    - 户外广告和招牌设施安全检测过程中现场检测（检查）主要包括下列项目：

1 基础部分：基础（或被依附体）外观状况检测，钢筋外露及其锈蚀状况检测，地脚螺栓（或锚固件）拧紧程度、防松措施及其锈蚀状况检测，支座与基础贴合面状况检测，基础混凝土强度检测；

2 构架及连接部分：构架尺寸及其标高测量，材料截面尺寸测量，构架垂直度及水平位移检测，杆件变形检测，构架或杆件焊接状况检测（对接错位、节点焊缝质量），连接螺栓状况（拧紧程度、防松措施）检测，法兰贴合面间隙状况检测；

3 面板及围护部分：底板、面框及其固定检查，灯布、扎绳管及其固定检查，显示单元固定状况检查；

4 结构防腐部分：构架（或杆件）锈蚀程度检测，涂层厚度、剥落及风化程度检测；

5 电气及照明部分：电气控制箱容量匹配及规范性检查，架空及埋地电源电缆设置状况检查，灯具、灯架接地及其固定检查，电线、电缆绝缘性能检查，护套管、接线盒状况检查，接地措施和绝缘电阻值检测；

6 防雷接地部分：防雷装置完好性检查，接闪器连接、锈蚀状况检查，电涌保护器（SPD）状况检查，接地电阻测量。

    - 存在以下情况之一的户外广告和招牌设施应进行结构复核：

1 既有结构与设计资料不相符的；

2 材料腐蚀壁厚不符合设计要求的；

3 对结构现状存在异议的。

    - 户外广告和招牌设施的结构复核，应以设计施工图及现场测量的结构实际尺寸及材料截面为依据，并根据本标准第8.2、8.3节要求对结构的强度、刚度和稳定性，以及基础等抗倾覆性、地脚螺栓等强度进行复核。

    - 户外广告和招牌设施的安全检测应出具检测报告。检测报告应包括对结构的强度、刚度和稳定性，基础抗倾覆性及地脚螺栓强度的验算复核的结论；对各检测分项安全可靠性的评定；对设施整体可靠性的综合评定结论；报告有效期。

    - 户外广告和招牌设施安全检测各分项的评定除应符合本标准外，还应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

    - 安全检测单位应建立和保存户外广告和招牌设施的检测档案。

# 附录A  户外广告和招牌照明环境区域的划分

A.0.1  环境区域根据环境亮度和活动内容可作下列划分：

1  E0区为天然暗环境区，国家公园、自然保护区和天文台所在地区等。

2  E1区为暗环境区，无人居住的乡村地区等。

2  E2区为低亮度环境区，低密度乡村居住区等。

3  E3区为中等亮度环境区，城乡居住区等。

4  E4区为高亮度环境区，城镇中心和商业区等。

# 附录B  户外广告和招牌设施的日常检查项目、内容和要求

B.0.1  户外广告和招牌设施的日常检查项目、内容和要求宜符合表B.0.1的规定。

表B.0.1  户外广告和招牌设施的日常检查项目、内容和要求

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容和要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础及地脚 螺栓 |  | 基础无开裂、倾斜，钢筋及地脚螺栓无外露、松动、锈蚀，螺母无松动、锈蚀、缺失。 | 本标准 |
| 2 | 锚固螺栓及 被依附体 |  | 被依附体结构无开裂、破损，锚固螺栓无外露、松动、锈蚀、缺失。 | 本标准 |
| 3 | 构架及连接 |  | 杆件平直无变形、脱落；焊缝完好无裂纹；连接螺栓完好无缺失、松动、锈蚀。 | 本标准 |
| 4 | 面板及围护 |  | 面框及面板完好无脱落、破损；扎绳管（杆）固定牢固无脱落、锈蚀；画面材料完好无破损；显示单元固定完好未松动。 | 本标准 |
| 5 | 构架防腐 |  | 涂层完好无剥落、龟裂、风化，杆件无锈蚀。 | 本标准 |
| 6 | 电气及照明 | 电气控制系统 | 电器件动作灵敏、绝缘完好、触点无碳化；接地可靠；电缆、电线绝缘完好无老化；金属箱体及门扇接地（柱、桩）连接可靠；箱体固定可靠无锈烂、防水防腐完好、门锁完好。 | 绝缘电阻＞0.5MΩ，接地电阻值≤4Ω |
|  |  | 照明系统 | 灯具完好齐全固定无松动、接地可靠，灯杆固定牢固；金属护套管（电缆桥架）及接线盒接地可靠、固定完好无缺失、破损，电线与构架绝缘措施完好。 |  |
|  |  | 霓虹灯装置 | 灯管完好无老化、破损；固定规范无松动、缺失；镇流器金属外壳接地可靠，高压输出线绝缘规范、可靠。 |  |
| 7 | 防雷设施 |  | 防雷装置完好无损坏；金属构件接地可靠。 | 绝缘电阻＞0.5MΩ，接地电阻值≤4Ω |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

  - 《通用硅酸盐水泥》GB 175

  - 《碳素结构钢》GB/T 700

  - 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

  - 《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

  - 《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

  - 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

  - 《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2008

  - 《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

  - 《紧固件机械性能》GB/T 3098.1~ GB/T 3098.20

  - 《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280

  - 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

  - 《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880

  - 《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208

  - 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

  - 《热强钢焊条》GB/T 5118

  - 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892

  - 《浇铸型工业有机玻璃板材》GB/T 7134

  - 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

  - 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

  - 《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T 10045

  - 《建筑用压型钢板》GB/T 12755

  - 《熔化焊用钢丝》GB/T 14957

  - 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

  - 《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

  - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

  - 《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748

  - 《霓虹灯管的一般要求和安全要求》GB 19261

  - 《霓虹灯安装规范》GB 19653

  - 《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能》GB/T 22789

  - 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

  - 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

  - 《建筑结构荷载规范》GB 50009

  - 《混凝土结构设计规范》GB 50010

  - 《建筑抗震设计规范》GB 50011

  - 《建筑设计防火规范》GB 50016

  - 《钢结构设计标准》GB 50017

  - 《供配电系统设计规范》GB 50052

  - 《低压配电设计规范》GB 50054

  - 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

  - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

  - 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

  - 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

  - 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

  - 《电力工程电缆设计标准》GB 50217

  - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

  - 《铝合金结构设计规范》GB 50429

  - 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576

  - 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

  - 《钢结构焊接规范》GB 50661

  - 《阻燃篷布通用技术条件》GA 91

  - 《工程机械 装配通用技术条件》JB/T 5945

  - 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

  - 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

  - 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

  - 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

  - 《聚碳酸酯(PC)实心板》JG/T 347

  - 《建筑装饰用彩钢板》JG/T 516

  - 《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363

中华人民共和国行业标准

城市户外广告和招牌设施技术标准

CJJ 149 -20××

条文说明

目次

1	总则	43

2	术语	44

3	基本规定	45

4	户外广告设施设置要求	48

4.1	建（构）筑物上的户外广告设施	48

4.2	公共设施上的户外广告设施	50

4.3	独立式户外广告设施	50

4.4	移动式户外广告设施	52

4.5	其他	52

5	户外招牌设施设置要求	53

5.1	附属式户外招牌设施	53

5.2	独立式户外招牌设施	55

6	照明	56

7	材料及电器件	57

7.1	结构材料	57

7.2	面板材料	57

7.3	连接材料	58

7.4	电器件及照明器材	59

8	设计	61

8.1	一般规定	61

8.2	结构设计	61

8.3	结构构造	62

8.4	电气及控制系统	64

8.5	接地、防雷设计	64

9	施工及验收	65

9.1	一般规定	65

9.2	混凝土结构施工	65

9.3	化学锚固锚栓施工	66

9.4	金属结构制作	66

9.5	设施安装	66

9.6	电气及防雷施工	68

9.7	验收	68

10	维护和检测	69

10.1	一般规定	69

10.2	维护保养	69

10.3	安全检测	70

- 总则

1.0.1  根据住房和城乡建设部建标函[2015]274号文以及建标标便[2018]50号文的要求，对行业标准《城市户外广告设施技术规范》CJJ149-2010进行全面修订。原《规范》自实施以来，在户外广告设置、设计、施工、验收、维护和检测等方面起到了至关重要的作用。随着国家经济技术发展和进步，人民生活水平的不断提高，新材料、新技术、新形式的不断涌现，以及由于原《规范》缺少户外招牌的技术规定造成各地缺乏管理的标准规范依据，因此需要对原《规范》进行修订，以指导各地城市户外广告和招牌设施的建设与管理工作,促进城市户外广告和招牌设施相关规划、设计、施工、制作、维护、检测等工作的开展，保障户外广告和招牌设施使用功能和质量，确保人民生命财产安全，维护公共利益，保护环境。本着“增、留、删、改”四原则对原《规范》进行修订。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围。本标准中的户外广告设施范畴详见2.0.1条条文说明。本标准中的户外招牌设施范畴详见2.0.5条条文说明。

- 术语

2.0.1  本标准定义的户外广告设施含义是根据《中华人民共和国广告法》（主席令第二十二号）（2018年10月26日起施行）第二条确定的，但从商业广告扩展到公益广告范畴。本条中的“交通工具”包括各种车辆、水上漂浮物和空中飞行物等。本条中的“场地”包括广场、道路、地下人行通道、地铁、机场、车站、码头等室外公共空间。

本标准定义的户外广告设施不包括橱窗内、玻璃幕墙内设置的广告设施，以及条幅类的临时性户外广告设施，其设置应按照各地制定的相关标准或管理办法执行。

2.0.5  本条对大型户外广告设施进行了定义，其尺寸规定参照了《城市容貌标准》GB 50449-2008第7.0.1条有关大型广告设施与标识的规定。

2.0.6  企事业单位、个体工商户及其他组织，在其拥有合法权属的经营、办公场所或建筑物设置的单位名称、字号和标志等招牌应与其注册登记名称相符。户外招牌不应改变使用性质，只限宣传注册单位的名称、标识和字号，不应含有所经营商品的品牌名称、经营范围等。

本标准定义的户外招牌设施不包括国家机关、人民团体的标识标牌，其设置应按照《国务院办公厅关于机构改革中调整变动部门文件发送印章使用及悬挂部门名称牌子等事项的通知》（国办函[2003]22号）和各地有关规定执行。

本标准定义的户外招牌设施不包括开发区、居住区、自然村，公共绿地，城市道路、桥梁、隧道、地下铁道和其他城市轨道交通及铁路的站、线，公路，机场，港口，码头（含轮渡站），长途客运汽车站，货运枢纽站，建（构）筑物等名称标识，其设置应按照《地名管理条例》（国发[1986]11号）和各地有关规定管理。

2.0.9  本条对大型户外招牌设施进行了定义，其尺寸规定参照了《城市容貌标准》GB 50449-2008第7.0.1条有关大型广告设施与标识的规定。

- 基本规定

3.0.1  户外广告和招牌是城市空间要素，其形式是对外展示，因此对城市公共安全及景观的影响较大。设置户外广告和招牌设施，首先应保证安全、美观，不应妨碍生产或者人民正常生活。

为了便于户外广告和招牌的管理，本条对户外广告和招牌进行了分类。其中户外广告设施主要根据所依附的不同载体进行分类。“公共设施上的户外广告设施”中的“公共设施”可参照《城市容貌标准》GB 50449-2008第2.0.2条的规定。户外招牌设施主要根据设置的位置和形式进行分类。

3.0.2  除本标准外，国土空间规划或户外广告设施专项规划也是户外广告设施设置与管理的主要依据。本条提出城市应编制城市户外广告设施设置规划并按规划对户外广告设施设置进行控制和管理。在编制规划时应按照城市不同功能区域划定户外广告设施的设置区域，一般可分为禁止设置区、一般控制区及展示设置区，亦可根据各城市特点增加或减少划分的区域。

1  禁止设置区指禁止设置任何形式户外广告设施的区域，其区域的确定应符合本标准第3.0.9条的规定。

2  一般控制区为除禁止设置区、展示设置区以外的区域，这些区域可以以技术标准为依据进行控制。

3  展示设置区指鼓励设置各类户外广告设施的区域，一般为城市商业中心所在区域，这些区域必须编制相应规划以指导管理、设计。其中重要商业街区为户外广告重点和集中展示区域，可结合建筑和周边环境编制户外广告详细规划或方案，并根据该详细规划或方案设置户外广告，突破本标准技术规定的方案需经专家论证，并保证设施设置安全和符合节能与生态环保的要求。

3.0.3～3.0.4  条文规定中“被依附载体”指非独立设置的户外广告和招牌设施所依附的载体，主要包括建（构）筑物、灯杆及各类亭棚栏等公共设施、车船等。按照《中华人民共和国消防法(2019修正)》第二十八条，“不得影响消防设施使用和占用消防通道”指户外广告和招牌设施的设置不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，不得影响逃生和灭火救援。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.2.10条，户外电子发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。户外广告牌的设置不应遮挡建筑的外窗，不应影响外部灭火救援行动。

3.0.5  目前各地在户外广告和招牌设施设置时，有的未考虑照明，夜间景观效果较差，有的注重了灯光效果，但一些照明灯具安装裸露影响白天景观效果，因此本条提出户外广告和招牌设施设置要兼顾白天和夜间的景观效果。“属同一形式多处设置的，应统一规格、材质”指在某个相对独立的区域或路段，要求户外广告和招牌设施的大小、形式、风格及制作材料统一，但广告和招牌画面、内容不作统一要求。

3.0.6  本标准禁设规定不包括在进行建筑设计时就考虑了户外广告或招牌设施位，并与建筑风格及周围环境协调的，以及为了遮挡原建筑破损外观而设置广告或招牌设施的情形。与建筑物同时设计的户外广告或招牌设施应同时施工、同时验收。

3.0.9  本条规定了户外广告设施不应设置的各类情形。主要依据《中华人民共和国广告法》（主席令第二十二号）（2018年10月26日起施行）第三十九条、第四十二条规定，并增加了不应利用危房或者可能危及建筑物和设施安全的情形，采用列举法加以具体明确。在执行中未列举的其他情形，也应予以严格管理。

1～2 主要依据《中华人民共和国广告法》（主席令第二十二号）（2018年10月26日起施行）第四十二条第一、二款之规定，户外广告设施设置不得利用或影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志的正常运行或使其功能受到影响。在执行中，应着重体现规定的目的，结合现场的实际情况确定禁止设置的具体范围。此外，户外广告设施的灯光、色彩对交通信号设施等产生的干扰影响也应加以防止。各类地下管线、架空线及其他生命线工程保护范围按照《城市工程管线综合规划规范》GB 50289，以及给水、排水、燃气、电力、电信、交通、消防等相关设计标准对保护距离的有关规定执行。跨越城市道路、公路设置的户外广告设施包括跨道路、公路的桥梁（含人行天桥）、拱门等构筑物上设置的情形。第1款中不包括交通警示类广告，但此类广告设置高度不应超出道路隔离栏及人行天桥护栏的高度。

3 从妨碍生产或人民生活、损害市容市貌或建筑形象角度规定户外广告设施不应设置的各类情形，主要依据《中华人民共和国广告法》（主席令第二十二号）（2018年10月26日起施行）第四十二条第三款之规定，并采用列举法加以具体规定。在执行中，对于属于规定不应设置范围之内，而未列举的其他情形，也应按照规定执行。但本款不包括在进行建筑设计时就考虑了屋顶广告位，并与建筑风格及周围环境协调的，以及为了遮挡原建筑破损外观而设置广告设施的情形。参照《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-1997第2.0.2～2.0.4条，本款6）中的行道树指城市道路人行道与车行道之间种植的行道树；分车绿带包括车行道之间可以绿化的分隔带，其位于上下行机动车道之间的为中间分车绿带，位于机动车道与非机动车道之间或同方向机动车道之间的为两侧分车绿带。

4  主要依据《中华人民共和国广告法》（主席令第二十二号）（2018年10月26日起施行）第三十九条和第四十二条第四款之规定制定。

3.0.10  本条从户外招牌的使用功能出发，结合各地有关户外招牌的禁止设置规定，主要从不影响交通安全、建（构）筑物安全、市政公用设施使用，以及不妨碍相邻者生产、生活角度进行规定。

- 户外广告设施设置要求

- 4.1建（构）筑物上的户外广告设施

4.1.1  本条对建（构）筑物屋顶上设置的户外广告设施做出了规定。

1  城市总体风貌形象最集中、最典型的代表为城市的天际轮廓线。建筑（尤其是高层建筑）对城市环境空间和城市外部特征有很大影响，是影响城市天际轮廓线的重要元素。建（构）筑物屋顶设置的户外广告设施，尤其是高层建筑屋顶上设置的户外广告设施对城市天际轮廓线会产生很大影响。为减少屋顶户外广告设施产生的负面影响，需要对户外广告设施的高度进行规定。

本款综合考虑了各城市有关户外广告设施设置高度的规定，3～20层建筑物屋顶可设置户外广告设施，30层以上的建筑物，考虑到其高度已经达到90m以上，若加上户外广告设施的高度，将超过100m，属于我国定义的超高层建筑范畴，涉及消防、安全等因素，本标准严禁30层以上建筑设置屋顶户外广告设施。

2  本款对屋顶户外广告设施与建（构）筑物的关系进行了规定。首先，应保证屋顶原有的使用功能，屋顶设置的户外广告设施不应占用大面积的屋顶，本标准参考国内外相关标准，规定户外广告设施水平投影面积之和宜小于该建（构）筑物屋顶投影面积的1/8；其次，屋顶户外广告设施不应影响建（构）筑物整体景观及周边市容，设置的构架不宜外露。

3  屋顶户外广告设施不应对相邻建筑的采光产生影响，其高度应计入建筑高度，设置于居住建筑周边的，其对居住建筑的日照间距应符合《城市居住区规划设计标准》GB 50180的规定。

4  屋顶户外广告设施的形式宜采用镂空式，有利于减小风阻，减轻建（构）筑物承受的风力荷载。

4.1.2  本条对平行于建（构）筑物墙面设置的户外广告设施进行了规定。

1  为了防止户外广告设施破坏建（构）筑物景观，影响市容景观，户外广告设施不应遮挡建（构）筑物主体的肌理和整体造型，不应影响本体建筑内部和相邻建筑的正常使用。为了维护公共安全，根据对已发布户外广告技术标准的20多个城市的统计，对平行于建（构）筑物墙面的户外广告设施突出墙面的距离规定，大部分城市（如上海、武汉、沈阳、三亚等）规定不应大于0.5m，少部分（如重庆、云浮、定西等）规定不应大于0.3m（主要是因为重庆、云浮、定西等城市多为山城，城区道路狭窄，突出墙面尺寸过大影响道路通行）。本标准考虑行人安全，以及户外广告设施照明等安装施工的要求，规定平行于建（构）筑物墙面设置的户外广告设施突出墙面的最大距离不应大于0.5m，不应妨碍行人、车辆通行。

2  墙面户外广告设施宜设置在多层建筑和高层建筑裙楼墙面，以保证城市中的建筑物的基本形态不被破坏。为了减少户外广告设施对建筑物使用功能、自身景观等的影响，综合考虑已发布的相关数据以及户外广告设施与墙面的视线关系，本标准对单面墙上设置的户外广告设施，提出其面积之和应小于该墙面面积的30%，此处所指墙面面积不含窗的面积。

3  对于以文字、商标、企业LOGO等为展示体的广告，要求采用镂空形式，且考虑人的视线需求，按照高层和超高层建筑物，对广告设施的高度进行了规定。

4.1.3  本条对垂直于建（构）筑物墙面设置的户外广告设施进行了规定。

对于垂直于墙面的户外广告设施，不应对车辆、行人通行造成影响，外挑部分不应对周边单位及个人造成妨碍。本条第5、6款参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.2条，对允许突入道路红线的建筑突出物进行了明确规定，户外广告设施主要参照空调机位的相关规定执行。

4.1.4  本条对围墙上设置的户外广告设施进行了规定。

围墙属于单薄结构，主要功能是围护、分隔，设置地点往往空间紧凑。为了保障其结构安全，以及避免对周边空间的占用，规定围墙上只能设置贴附式广告。透空围墙具有一定的景观功能，通过透景方式营造开阔、连续的景观，因此透空围墙上不宜设置户外广告设施，若需设置，不应遮挡透空部位，不应破坏其景观功能。

4.1.5  本条对玻璃幕墙上设置的贴膜广告进行了规定。利用玻璃幕墙设置广告必须考虑玻璃的脆弱性，必须防止玻璃掉落伤人，预防造成幕墙结构被破坏，以及不能对幕墙外观带来影响。本标准建议贴膜广告不应影响建筑幕墙结构安全，画面材料、背胶材料等必须满足安全性要求，不破坏幕墙结构，不造成玻璃掉落，上刊和下刊不应影响建筑物表面的干净整洁。

- 4.2公共设施上的户外广告设施

4.2.1本条对依附灯杆设置户外广告提出总体要求。随着全国社会经济的发展，硬质形式的灯杆广告逐步退出了历史舞台，灯杆一般采用道旗形式展现。很多城市提出灯杆一般不宜设置广告或限制设置广告，如重庆、成都、大连、南通、连云港、广州等地，考虑到硬质形式的灯杆广告存在一定安全隐患，且对市容影响较大，标准中明确不应设置。

4.2.2本条从市容景观方面对依附灯杆广告提出设置数量及设计、制作方面的要求。

4.2.3本条根据国内灯杆户外广告设施的设置情况及实际需求，对灯杆户外广告设施的设置提出要求。

道旗的尺寸一般有：0.5×1.5、0.6×1.6、0.6×1.9、0.8×2.4m等常用规格，考虑到灯杆高度不同，道旗尺寸也不尽相同，标准中规定最大尺寸，同时考虑悬挂国旗的情况（按照四号国旗，尺寸为长1.44m，宽0.96m考虑）。

按照灯杆户外广告设施的不同设置情况，针对人行道及车行道分别规定牌面底部距离地面最小高度，以保证行人和车辆通行安全。参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.2条的规定，既有建筑外立面附加“突出物”，如空调机架，雨篷等，3m以上方能设置，因此本条规定灯杆广告牌面底部距离人行道地面高度不应小于3m。

4.2.4本条明确亭、棚、栏等公共设施的顶部不应设置广告。

4.2.5本条强调了户外广告设施设置不应影响道路上其他各类设施功能的正常使用。

- 4.3独立式户外广告设施

4.3.1本条根据不同道路的功能定位，对商业街及其他道路上设置户外广告设施提出了不同要求，商业街户外广告设施密度可高于其他道路。

4.3.2本条对立杆式户外广告设施设置进行了规定。

1  针对人行道上市政及其他设施过多，妨碍路人通行的情况，对人行道上设置立杆式户外广告设施提出严格控制要求。3m是被普遍认同的可在人行道设置独立式户外广告设施的最小人行道宽度。

2  为保证车辆安全通行，提出广告牌面与人行道路沿石之间的关系，确定了广告牌面与人行道路沿石外缘之间的距离。

3  参考国内部分城市立杆式户外广告设施的设置情况，结合日常的审美及经验，提出立杆式户外广告设施牌面尺寸要求。

4  为防止立杆式户外广告设施影响行人安全，规定了牌面底部距离人行道地面的高度。

4.3.3本条对底座式户外广告设施设置进行了规定。

1  由于底座式户外广告设施设置对人行道使用功能的影响比较大，因此对人行道上设置底座式户外广告设施提出严格的控制要求。同时提出人行道设置独立式户外广告设施的最小人行道宽度要求。

2  本款综合并参考了国内部分城市底座式户外广告设施的设置情况及相关设置标准，确定底座式户外广告设施设置的位置。

3  根据行人视线高度，对底座式户外广告设施的高度进行了规定。参考国内外底座式户外广告设施类型，结合底座式户外广告设施的制作工艺，确定了底座式户外广告设施的基本尺寸。

4  结合制作工艺提出设施厚度要求。

5  步行街上设置的底座式户外广告设施应结合休憩设施、绿化景观设施合理布置，不宜设置在人流通道上。

4.3.4  本条对大型落地户外广告设施设置进行了规定。

1  本款提出了大型落地户外广告设施的设置位置要求，避免破坏市容景观。大中型城市广场是指面积大于30000m2的广场。

2  本款参考国内大型落地户外广告设施的设置情况，规范了其尺寸。

4.3.5  本条对大型高立柱户外广告设施设置进行了规定。

1  考虑到城市景观、空间通透及避免压抑感等因素，城市建成区内应严格控制大型高立柱户外广告设施的设置，应根据城市总体规划编制大型高立柱户外广告设施阵地规划或布局方案，并严格按规划或布局方案设置。

2  根据大型高立柱户外广告设施的结构与视觉距离，提出设置间距及广告牌面尺寸要求。

3  提出特殊区域大型高立柱户外广告设置要求。

4  根据视觉规律，对大型高立柱牌面下缘距离提出要求。

5  应充分考虑大型高立柱倒伏安全距离要求，避免安全隐患。

4.3.6  本条对实物造型户外广告设施设置进行了规定。

1  对实物造型户外广告设置提出严格要求，不应设置在城市道路红线内，避免影响通行及造成安全隐患。

2  考虑到实物造型户外广告体量较大，在满足安全和环境协调的前提下，建议对其设置位置、尺度、形式、结构、施工等进行专题论证，经过专题论证通过后方可设置。

- 4.4移动式户外广告设施

4.4.1  本条从安全、市容景观的角度提出了车身广告设置的相关要求。

4.4.3  本条对利用水上交通工具设置户外广告的，提倡采用通透式户外广告形式，主要为提高其抗风能力。

4.4.4  本条从航空安全角度提出空中移动广告设置的相关要求，应符合《通用航空飞行管制条例》、《施放气球管理办法》等规定。

- 4.5其他

4.5.2  道路上设置的电子显示装置类户外广告设施除了要符合本条规定，同时需符合本标准4.1、4.3节的规定。

4.5.3  本条对依附于建筑物的LED显示屏广告进行了规定。依附于建筑物的LED显示屏广告同时需遵循本标准4.1节的规定。

4.5.4  滚动走字屏电子显示装置类户外广告设施宜设置在步行街内圈、商业综合体内圈。滚动走字屏电子显示装置不播放广告，仅作为招牌时，需遵循本标准第3章有关户外招牌设施的规定和本标准第5章的规定。

- 户外招牌设施设置要求

- 5.1附属式户外招牌设施

5.1.1  本条是以非商业经营的建筑楼层不应设置招牌为基本原则，城市商业街、商业中心、专业市场等商业零售建筑集中的区域，大部分商业设施以1-6层为主，一般城市区域和街道空间以底商上住或底商上办为主，商业经营楼层大部分不超过3层。从城市市容景观控制角度对户外招牌设施设置的高度区间提出管控要求，商业零售建筑集中的区域有营造商业氛围的需求，招牌设置的空间适度放宽，为招牌设施丰富和多样化创造条件。同时鼓励三层以上的招牌在建筑立面上整体规划、集中组合设置，或采用独立型招牌，可以避免招牌设置的杂乱无序及占用过多建筑立面，保证建筑立面的整体协调，维护市容景观。

5.1.2  本条从建（构）筑物上设置的户外招牌设施与其载体的协调性方面进行了规定。

5.1.3  不鼓励卷帘门、空调等其他设施与户外招牌整体设置，一方面整体设置会造成招牌体量过大，破坏建筑立面风貌和市容景观；另一方面箱体结构自重增大，对墙体承受能力要求更高，安全隐患增加，日常维护、检测和管理成本增加；同时设施之间日常使用和维护等也会造成相互干扰。

5.1.4  本条对户外招牌设置数量进行了规定，以“一店一招”为招牌数量控制原则。“不应于同一出入口处重复或层叠设置户外招牌”的规定是针对同一商家在入口处设置多块招牌或者多个商家在入口上下层叠或左右拼合设置的情形，招牌过分集中于入口处一方面信息过于冗杂，另一方面也会影响建筑景观，确有多家单位需要设置的，可于墙面适当位置集中设置或在独立式户外招牌设施上集中设置。

5.1.5  本条对平行于墙面设置的户外招牌设施大小和位置进行了规定。

1  从可视度及美观的角度出发，对户外招牌尺度进行了规定。依据店面的高度，按照招牌高度与店面高度较为合理的比例关系，对招牌高度做了限制，使之在满足清晰可识别的基础上，尽可能提升雅致美观的效果。按照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的4.5.2条第2款对建筑高度的规定，“女儿墙”顶点和“屋面檐口”的高度是建筑高度计算的重要依据，因此不应擅自改变。

2  本款规定了招牌底边距地高度的控制要求，以避免招牌设置过低对人流通畅和安全的影响。《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014第3.1.3条“商店建筑外部所有凸出的招牌、广告均应安全可靠，其底部至室外地面的垂直距离不应小于5m”，同时，第1.0.2条又规定“本规范适用于新建、扩建和改建的从事零售业的有店铺的商店建筑设计。不适用于建筑面积小于100㎡的单建或附属商店(店铺)的建筑设计”，为应对大量的建筑面积小于100㎡的单建或附属商店(店铺)，本标准参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.2条的规定，既有建筑外立面附加“突出物”，如空调机架，雨篷等，3m以上方能设置，因此本标准取下沿距地面距离3m为招牌设施能否突出的控制线。

3  规定建筑立面上设置的招牌设施不宜超过上层楼板。为了有效控制招牌高度，尽量出现避免过高过大的招牌设施，同时招牌设置位置与建筑立面的分层线脚、窗线等重要线脚产生联系，更好地融入建筑立面的构图关系中。

5  本款以招牌设置不破坏建筑立面关系为原则，包括建筑凹进突出的立面变化，因此不鼓励底层以上有出挑结构的建筑招牌设置于出挑部分外侧的墙面上。参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.3.3条的规定，建筑有人员活动的最小净高为2m，当骑楼、柱廊等底层以上有出挑结构的建筑，出挑部分的底部距离地面大于等于3m时，扣除2m净高，尚有1m左右的招牌设置空间，完全有条件设置于廊道内侧和出挑结构以下。

5.1.6  本条对垂直于墙面设置的户外招牌设施大小和位置进行了规定。

1  本款规定垂直外墙式招牌设置于建筑立面的同一基准线上可以增加整体性和有序性，尽量减少对建筑立面和市容景观的负面影响。基准线可以是垂直方向或水平方向。

3、5 对招牌底边距地高度的控制要求进行了规定。大型侧招由于体量较大，出挑距离较长，参照《城市消防规划规范》GB 51080-2015的4.4.2.3的规定，消防车通道4m控制高度的规定，保证紧急情况下救援车辆的通行需求。小型侧招参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.2的规定，既有建筑外立面附加“突出物”，如空调机架，雨篷等，3m以上方能设置，因此本标准取下沿距地面距离3m为小型侧招下端的控制线。对相邻大型侧招水平间距的规定是为了避免招牌设置得过密，降低招牌信息的可读性，同时也给沿街建筑立面景观产生负面影响。

- 5.2独立式户外招牌设施

5.2.1  独立式户外招牌设施的数量以满足商家引导和展示的基本需求为前提，不提倡把招牌设施作为广告设施使用，因此在数量上要有一定的限制，避免数量过多对城市风貌景观和公共空间的舒适性和安全性造成负面影响。出入口是人流集散的主要节点，在此设置招牌是人流引导的基本需求，因此按照出入口数量作为独立式户外招牌设施数量的管控依据。

5.2.2  本条对独立型招牌的设置位置、设置条件进行了规定。从设置的空间权限看，独立型招牌应当设置在所属建筑（单位）所在的用地界线范围之内。规定设置区域必须满足一定的通行宽度，是为了使得独立式户外招牌设置后仍能确保人流通畅和紧急情况下的疏散安全，避免在过于狭小的空间布置独立式招牌而影响通行以及由此产生的安全隐患。设置后的空间宽度管控规定为了保证紧急情况下公共场所的人员疏散和救援车辆通行，4m控制宽度参考消防车通道的控制要求，详见《城市消防规划规范》GB 51080-2015 4.4.2条第3款的规定。

5.2.3、5.2.4  对独立式招牌高度、宽度和厚度的规定主要是为了保证招牌自身造型的比例协调以及与所在场地空间尺度的协调。设施高度/宽度与场地宽度的关联性管控，一方面考虑设施设置后，空间尺度的整体协调，因此竖向独立式户外招牌设施的高度与设置场地的宽度比控制在1:1以下仍能保持空间较为宽敞的感受度；另一方面也为竖向独立式招牌设施意外倒伏时预留一定的通行空间。

- 照明

6.0.2  本条参考《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008中的第5.6.2条制定，但环境区域参照《室外照明设施的干扰光影响限制指南》CIE 150-2017进行了调整，划分为E0-E4。E0、E1区不应设置面积大于10㎡的户外广告与招牌照明，否则将会破坏环境效果。

6.0.3  E0、E1区域不应设置自发光、显示屏户外广告和招牌设施。

6.0.4  本条参考《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第7.0.2条的第1款制定，但环境区域参照《室外照明设施的干扰光影响限制指南》CIE 150-2017进行了调整，划分为E0-E4。

- 材料及电器件

- 7.1结构材料

7.1.1本条规定了户外广告和招牌设施所采用的常用金属材料的相关要求。

1  结构所采用的金属材料必须采用国家现行标准所规定的相应金属材料。应选用不低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中的Q345钢或Q390钢的规定；采用的金属材料应采用国家现行标准《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363中规定的代号为304或316不锈钢材料；采用《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880.1~ GB/T 3880.3和《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892中规定的代号为6063铝合金材料。

2  结构所采用的金属材料必须有机械性能和化学成份的合格保证，对焊接结构应具有碳含量的合格保证。对质量证明文件有疑义、质量证明文件不全及质量证明书中项目少于设计要求的金属材料，应进行取样复验，复验合格后方可投入使用。

7.1.2本条规定基础及钢筋混凝土结构所采用的水泥、砂、石及钢筋等材料应符合国家现行标准的相应规定。对基础内的钢筋的强度和等级进行了规定，同时规定了立柱及支撑结构采用的混凝土强度等级。

- 7.2面板材料

7.2.1本条规定了户外广告和招牌设施所采用的面板材料的要求。

2  户外招牌设施的面板及围护结构必须考虑环境气候的影响，面板及围护的材料应具有耐候、耐腐蚀的能力。本款规定了户外招牌的面板及围护装饰所采用的材料应符合现行国家和行业的有关规定，本款强调的不应采用易腐蚀、易破损、自重重的材料主要指水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、硅酸钙板、外墙装饰面砖、玻璃、大理石等。

3  户外广告和招牌等采用的聚碳酸酯、亚克力等高分子板材必须符合现行国家和行业的有关规定的性能参数。为了保证自身设施的防火要求，规定了用于户外广告和招牌设施的高分子板材的垂直燃烧级别应达到《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2008中的V-0级要求。

4  本款主要强调了户外广告灯箱和招牌当采用玻璃作为面板时，必须采用钢化或夹层结构的安全玻璃。由于广告灯箱和招牌一般安装于道路两侧以及建（构）筑外墙面等公共场所，所以其面板玻璃必须采用安全玻璃，当其受到意外力冲击时，可降低对人体的伤害。

5  本款强调了户外广告和招牌采用的篷布材料应满足防水、耐候、耐久和阻燃性能的要求。

7.2.2本条规定了户外广告和招牌设施所采用的画面材料的要求。

1  鉴于不少地区由于喷绘材料的燃烧性能等级低下，引发或助燃火灾事故的发生，造成人员伤害和财产的损失，为了杜绝由于喷绘材料燃烧性能等级低下，造成火灾事故的发生，所以对不同设置区域采用喷绘材料的燃烧性能等级进行了规定。在人员聚集密度高的公共建筑或公共场所设置的户外广告及招牌设施采用的喷绘材料的燃烧性能等级要求应高于其他区域。条文中的燃烧性能要求参照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定制定。

2～3 主要依据户外广告和招牌面板的印刷载体及印刷材料的环境保护要求进行的规定。我国在户外广告行业发展已具有四十多年的历史，在户外广告和招牌设施面板的印刷载体及印刷材料对环境污染、材料的可再生性已愈来愈引起社会和公众的关注。所以本标准从保护环境要求出发，对印刷载体的可再生性和印刷材料环保要求进行了规定。

7.2.3本条参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））6.7.12条“建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料，但建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料”中有关建筑外墙的装饰层材料燃烧性能的规定，对附着于建（构）筑物的户外广告、招牌设施的材料燃烧性能进行了规定。

- 7.3连接材料

7.3.1户外广告和招牌设施的结构可靠尤为重要，为确保焊接质量，本条对结构采用的焊接材料进行了规定。选用的手工焊接、半自动或自动焊接及CO2 气体保护焊用的焊条、焊丝、焊剂应符合相关标准的规定，所选用的焊条应与主体金属强度相匹配。为了保证焊接材料的质量，进入施工现场的焊接材料应符合产品标识标注的有关规定，应标明产品名称、型号、批号和检验号、规格、净重或根数、执行标准、生产日期、制造厂名称，应有根据实际检验结果出具的质量证明书。如有异议应进行复验，合格后方可使用。

7.3.2本条对化学锚栓（植筋）及锚固胶的性能进行了规定。

7.3.3本条对用于户外广告和招牌设施结构连接、锚固的紧固件的产品质量进行了规定。使用的紧固件应具有产品名称、类型、执行标准、生产日期、保质期、出厂合格证等。采用钢结构用大六角或扭剪型高强度螺栓连接时，其螺栓、螺母和垫圈的规格、性能应满足现行国家标准的要求。根据户外广告和招牌面板脱落案例分析，大多由于室内装饰用的木螺钉、钢钉、气枪钉等连接件的耐候、耐腐蚀性低，在户外环境和雨水的侵蚀下，极易造成木螺钉、钢钉、气枪钉等连接件腐蚀、锈烂和失效。所以，本款强调了室内装饰用的连接件不能用于户外广告和招牌设施上。

7.3.4本条对用于户外广告和招牌设施的结构胶及密封胶条的性能进行了规定。使用的结构胶必须在产品规定的有效期内，不应采用被启用剩余或失效的结构胶，不应采用已老化的密封胶条。

- 7.4电器件及照明器材

7.4.1应根据户外广告和招牌设施的所在场所的环境条件选用电气材料。选用电气材料应具有散热性、阻燃性和防潮、防雨水和防虫害侵蚀的功能要求。

7.4.2户外广告和招牌设施的电器元件、电线电缆等电气材料，是确保设施用电安全的前提，所以本条强调了采用的电器件、电线电缆等电气材料的性能除必须符合国家现行标准的规定外，还必须具有CCC认证。

7.4.3由于在户外设置的户外广告、招牌及景观照明设施长期受环境和气候的影响，为了保证其电气、照明装置安全可靠地运行，防止尘埃、雨水的侵蚀，从电气、照明设施的安全角度要求强调了户外接线盒、照明灯具的防护等级要求。

7.4.4～7.4.5  户外广告和招牌设施的照明光源、灯具及其电器附件(含镇流器、驱动电源等)的性能应符合国家现行相关标准的有关规定。霓虹灯为高压气体放电灯具，所以强调了霓虹灯装置的灯管、镇流器、支架及导线等材料应符合现行国家标准的规定。

- 设计

- 8.1一般规定

8.1.1规定户外广告设施应由具备相应资质的设计单位进行专业设计。

8.1.2应考虑户外广告设施的自重、风力等荷载对该建（构）筑物结构造成的影响，保障人员和建（构）筑物安全。

8.1.3为降低结构重量和荷载对户外广告和招牌设施的影响，其金属结构的选型、布置和构造的设计，应考虑便于制作、安装和维护等要求。

8.1.4本条规定了各类户外广告和招牌设施的设计工作年限，并要求在文件中予以明确。

- 8.2结构设计

8.2.1本标准与大部分结构设计规范或规程一样，采用以概率理论为基础的极限状态设计法，按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

8.2.2根据《建筑结构荷载规范》GB 50009、《钢结构设计标准》GB 50017、《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，针对户外广告及招牌设施长年位于室外以及设施牌面迎风面大的结构特殊性，确定了其设计工作年限所对应的结构构件重要性系数γ0值。

8.2.3户外广告和招牌设施的荷载应按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定选用，在考虑地震作用时应按《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定执行，对风沙较大地区的结构荷载应结合当地气候情况确定具体要求。对于特殊体型的户外广告和招牌设施，应通过试验或数值模拟确定其体型系数。

8.2.4为确保依附于建（构）筑物的户外广告及招牌设施锚固强度，强调了支座必须与建（构）筑物的梁、柱连接。为防止因锚固强度不够造成设施脱落，规定了以不低于正常内力的2倍对支座的安全性进行验算，对防止户外广告或招牌设施的高空坠落，起到了积极的安全保证。

8.2.5安装在建（构）筑物屋顶的户外广告和招牌设施，设计前必须对被附着物的结构进行核查，其支座应设置在建（构）筑物屋顶柱、梁上方，支座应与屋顶层梁柱网连系在一起，应能直接承担户外广告和招牌设施结构所传递的荷载，并应对被附着物构件进行承载力、刚度和稳定性的验算。

8.2.6本条强调了户外广告和招牌设施的金属结构设计必须符合现行国家标准的规定。为了杜绝大型高立柱广告设施结构整体脱落事故，强调了立柱与横梁连接节点宜按标准要求进行疲劳验算。

8.2.8户外广告和招牌设施的地基基础的设计，应满足承载力计算的要求，结构应具有整体稳定性。地基基础设计前应进行岩土工程勘察。当基础处于地下水位以下时，应考虑地下水对基础和覆土的浮力作用，当地下水对基础存在侵蚀时，应考虑相应的防侵蚀处理。设计时应进行强度、抗滑移、抗倾覆及稳定性验算。

8.2.9规定了户外广告和招牌设施采用钢筋混凝土结构的，应进行承载力（包括稳定性）计算，必要时还应进行结构的变形验算。

8.2.10针对户外广告和招牌设施的画面（或面板）的迎风面积较大的特殊性以及其与一般高耸结构存在着极大的差异性，本条对户外广告和招牌设施钢结构的变形容许值以及采用平面桁架或空间桁架结构形式时的构件的长细比（λ）容许值进行了规定。根据LED显示屏的模组的安装精度要求，对LED显示屏钢结构变形容许值进行了规定。

- 8.3结构构造

8.3.1在受力构架（桁架）的连接中，为了确保杆件力的传递和焊缝连接的强度，应采用节点板连接形式。

8.3.2基于雨雪、恶劣气候等环境影响对户外广告和招牌设施结构所构成的危害，本条规定了杆件截面的最小尺寸、最小壁厚及其构造要求。

8.3.3本条规定了采用铝合金型材作户外广告和招牌设施框架时，其转角强度要求。为保证框架的整体强度，应对框架固定端、铰链及撑杆等连接部位的主型材内增设增强型钢。不应采用抽芯铝铆钉作为框架的连接。

8.3.4基于雨雪、杂草、潮湿等极易造成户外广告和招牌设施结构的腐蚀，本条规定了独立式户外结构的混凝土基础的顶面不应低于所设置地坪表面高度要求。过去很多设置者为了防止地脚螺栓的锈蚀，以细石混凝土对结构底部及地脚螺栓进行封闭，忽视了独立式户外结构在风荷载作用下，始终处于晃动状态，地脚螺栓在交变风荷载下极易产生松动，随着时间的推移，螺栓的螺杆、螺母的螺纹就持续处于拉剪作用，而地脚螺栓的松动和失效状况无法进行检查，最终导致了连接螺纹的失效，造成了结构倒塌事故的发生，所以本条规定了地脚螺栓的外露部分不应封闭的要求。同时基于雨雪、潮湿等环境极易造成膨胀螺栓锈蚀、失效，且在交变风荷载的作用下，极易产生松动，所以规定不应以膨胀螺栓作为落地式户外结构的锚固件。

很多依附于建筑物墙面的竖式广告和招牌，设置方为了减少背部构架的外露，采用了铝塑板等材料进行了封闭处理。但是，背部的承力构架被封闭后，其构架及锚固螺栓受雨水的侵蚀所形成的水膜不宜挥发，被封闭的构架及锚固螺栓在水膜的腐蚀下就不断处于腐蚀状态，直至严重锈烂。根据对竖式广告和招牌背部结构封闭后所导致的结构及锚固螺栓严重锈蚀的状况的研究，竖式广告和招牌背部的承力构架不应被隐蔽，如需封闭则必须定期予以检查、维护。

8.3.5由于户外广告和招牌设施长期受风荷载作用，结构处于动载状态，设施结构的锚固应自成体系，不应借助在该建（构）筑物的外墙装饰的构件上。所以户外广告和招牌设施与墙面及屋面的锚固连接，应主要采用化学锚栓（植筋）和预埋件与建筑结构墙面或梁、柱进行连接。

8.3.6户外构筑物由于长期受环境气候（梅雨、大风、大雨、高温、冰雪等）的影响，处于不确定的动态变化状态，必须要加强对户外构筑物的检查与维护保养工作，将其在结构、围护及电气方面的隐患消除在萌芽之中。所以本条强调了金属结构的户外广告和招牌设施应设置检修通道或检修孔的规定，检修孔的大小应能考虑维护人员的进入。对体量较小无法设置检修孔的户外广告和招牌设施，应考虑面板或箱体为可开启式。

8.3.9  本条对户外广告设施的构造设计进行了规定。

1  根据本章节对户外广告和招牌设施的结构构造的共性要求的前提下，为了确保承力杆件焊缝连接的强度，本款对三面体高立柱承力桁架与立柱的固定节点连接板的厚度进行了专项规定。

2  对灯电杆广告的固定抱箍结构构造进行了专项规定。

8.3.10  根据本章节对户外广告和招牌设施的结构构造的共性要求的前提下，本条对户外招牌设施的构造设计进行了专项规定。同时，强调了户外招牌的围护面板与构架的连接不应采用粘贴及射钉固定，应采用干挂的方式与构架作可靠固定。

- 8.4电气及控制系统

8.4.1户外广告和招牌设施以低电压供电，是确保用电安全的基本措施。

8.4.2本条规定了户外广告和招牌设施的电气控制装置必须具有的功能和安全用电的保护要求。户外广告和招牌设施的照明电路系统的可靠接地是预防触电事故的重要措施。在公共场所及人员流动量大的环境下所设置的户外广告和招牌设施，必须设置漏电保护装置，且沿街（或道路）设置的户外广告设施还应单独设置接地装置，以确保人身安全。漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。

8.4.3霓虹灯为高压气体放电灯具，一般安装在临街商店（商场）的正面，人行道的上方，应特别注意电气方面的安全，所以强调霓虹灯配电回路应与其他照明回路分开。

- 8.5接地、防雷设计

8.5.1由于户外广告和招牌设施长期处于不利环境气候和人为的影响，强调了户外广告和招牌设施的照明装置应可靠接地。

在沿街（或道路）、公共场所或人员密集区域所设置的广告和招牌等用电及照明设施（如公交候车亭、电话亭、具有广告灯箱的道路指示牌、落地的广告及招牌），强调要可靠接地，并采取防触电措施。

    - 本条规定了不在受保护的避雷带、避雷网范围内的独立式户外广告和招牌设施，其防雷接地要自成系统。

8.5.5本条规定了依附于建筑外墙、顶部的户外广告和招牌设施的钢结构框架及金属面板，与建筑物的避雷系统可靠连接的要求。同时应测试防雷接地电阻值与建筑物的外部防雷装置的电气联通性能（过渡电阻）。

- 施工及验收

- 9.1一般规定

9.1.1为了控制户外广告和大型招牌设施的施工质量，杜绝无能力、无资质施工队伍的粗制滥造，所以规定了基础、钢筋混凝土结构施工、金属结构施工、面板围护施工以及电气安装施工，必须由具备相关建筑工程施工资质的单位进行施工安装。大型招牌设施为面积大于10㎡，任意边长大于4m的设施，一般包括大型侧招（刀匾式招牌）、箱体式整体户外招牌、高度大于2.5m的独立式户外招牌等。

9.1.2～9.1.4  户外广告和招牌设施的基础和钢筋混凝土结构的施工、验收，金属结构的施工、验收，以及电气照明和防雷的施工、验收，均应按照设计施工图要求执行，并应符合本标准和相应的国家现行标准的规定。

9.1.5基于环境气候极易造成对户外构筑物的腐蚀，规定了户外广告和招牌设施金属结构件的防腐处理应优先采用热浸镀锌防腐处理方式。

9.1.6本条规定了户外广告和招牌设施施工质量验收不合格的处理方式。

- 9.2混凝土结构施工

9.2.2基础、钢筋混凝土结构施工，必须按混凝土结构施工标准进行制模、扎筋、浇筑与养护，混凝土浇筑时应采用插入式振动器振实，并应重视冬期混凝土的施工和养护。

9.2.3本条规定了结构（构件）混凝土抗压强度的试件的制作、养护要求和评定标准。

9.2.4本条规定了锚板与锚筋的材质、焊接要求，强调了受力预埋件的锚筋严禁采用冷加工钢筋。

9.2.5为防止基础内柱脚锚栓的位移和锚栓螺杆的损伤，埋设的锚栓应有固定措施和保护措施。

9.2.6本条根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定制定。

- 9.3化学锚固锚栓施工

9.3.1本条根据现行国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定制定。采用化学锚栓作锚固螺栓时，C20为其锚固基材最低的混凝土强度等级。化学锚栓锚固的耐久性大于等于主体结构的设计工作年限。

9.3.2～9.3.6  依附于建（构）筑物的户外广告和招牌设施的结构，普遍采用了化学锚栓作为结构的锚固，为了保证化学锚栓的施工质量，本条对化学锚栓的锚固胶、锚孔、锚栓固化养生等方面进行了规定，锚栓施工时应执行监理旁站。同时，强调了化学锚栓施工后进行抗拉拔性能试验的规定。

- 9.4金属结构制作

9.4.1为了确保户外广告和招牌设施金属结构构件的加工制作质量，特别是较大型构件的拼装、焊接或组装需依附于起重设备，所以强调了主体金属结构加工制作应在工厂内进行。

9.4.2～9.4.4  规定了金属构件的焊接坡口、切口质量和钢构件的断料、切割、制孔、组装的制作质量。为控制钢构件的制作质量，施工单位应对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法及焊后处理进行焊接工艺评定，制订焊接工艺指导书，以确保其结构件的焊接质量。焊工必须持证上岗，并在其证书认可范围内进行相应的焊接工作。材料的拼接应按设计要求进行，当设计未做专项要求时，其材料的拼接应按钢结构施工标准进行等强度连接，以确保构件拼接截面的强度。

9.4.5户外广告和招牌设施长期受不利气候环境的影响，其结构构件的锈蚀不仅仅影响市容景观，锈蚀严重的将大大削弱承载力，导致坍塌、坠落事故的发生。所以本条对户外广告和招牌设施的结构构件的防腐处理的镀层镀覆量和锌层厚度以及涂料涂装时构件表面的除锈和涂层漆膜厚度等进行了明确规定。

- 9.5设施安装

9.5.1本条规定了户外广告和招牌设施在安装前应做好对地上、地下管线的保护，必须保证设施的安装位置与已有各类管线的距离。

9.5.2在国家现行标准《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061、《城市电力规划规范》GB/T 50293中，规定了导线与建筑物间的最小垂直、水平距离，鉴于户外广告和招牌设施在采用起重机械安装作业时，其起重参数、吊钩、起重绳索所构成起重臂端的实际高度等因素，所以规定了户外广告和招牌设施在安装作业时与10kV架空线路边线的垂直及水平最小的距离，以及与低压导线或通信电缆的最小距离。

9.5.3为了确保户外广告和招牌设施高空作业的安全，必须严格执行国家现行行业标准的有关规定，登高作业人员必须持有登高架设作业证。6级风以上不应进行吊装作业。

9.5.4户外广告和招牌设施金属结构安装应按所制定的施工组织设计或施工方案进行，并应配置现场安全技术监督人员。应在基础混凝土达到设计强度后，方可进行上部结构件的吊装。

9.5.5为保证钢结构的焊接质量，雨雪天气禁止露天施焊，当风速大于或等于规定值焊接时，必须设置防风措施。

9.5.7当户外广告和招牌设施的结构采用钢结构用高强度螺栓连接时，必须复验其扭矩系数和预拉力，复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取。并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定。采用钢结构用高强度螺栓连接副内不应垫以弹簧垫圈。

连接螺栓螺母的拧紧扭矩是不容忽视的。很多户外广告和招牌设施的倒塌和脱落事故都是由于连接螺栓未紧固或紧固力达不到规定要求，导致了设施锚固或连接节点的破坏，从而造成了倒塌和坠落事故的发生。本条对化学锚栓螺母的拧紧扭矩和一般连接螺栓螺母的拧紧扭矩进行了规定，以保证设施的锚固和螺栓连接的可靠。

9.5.8～9.5.9  对户外广告和招牌设施钢结构的梁、柱安装的允许偏差值进行了规定。基于LED显示屏的模块的安装精度直接关系到显示质量和视觉效果，所以对LED显示屏安装屏杆和屏体的安装精度、安装要求进行了规定。

- 9.6电气及防雷施工

9.6.1本条规定了户外广告设施照明设备的安装和接地装置的施工，必须按照本标准和国家现行标准的规定进行施工。

9.6.2本条强调了户外广告设施的照明灯线应穿入护套管内，照明灯线不应贴敷于灯具及构架外表，且不应敷设在高温灯具的上部，在分路处应设置接线盒等，是规范、安全用电的基本措施。

9.6.6使用电子驱动电源的，通电运行后应测试供电电源的相、零线电流，如零线电流存在非正常超值时，应采取增设零序滤波器等必要措施。

9.6.7本条规定了户外广告设施防雷接地装置的施工，必须符合本标准和国家现行标准的规定。

- 9.7验收

9.7.1本条规定了共同参与户外广告和大型户外招牌设施工程竣工验收的单位。

9.7.2～9.7.3  规定了户外广告和大型招牌设施验收应按分项工程验收和工程竣工验收的规定要求实施。分项工程验收主要是指基础（支座）、钢筋混凝土结构施工质量验收和钢结构件出厂前的质量验收，而竣工验收主要是指结构安装、电气及照明安装质量验收。

- 维护和检测

- 10.1一般规定

10.1.1户外广告和招牌设施所有人是设施的安全责任人。为了确保设施的安全运行，设施所有人必须加强对户外广告和招牌设施的日常检查和维护保养，以杜绝倒塌、坠落和触电事故的发生。在气候环境突变时应加强检查并采取安全防护措施。

10.1.2开展对户外广告和大型招牌设施的结构可靠性、电气设施的安全性进行检测，是加强管理、确保安全运行的有效措施。所以本标准强调了对户外广告应每年进行安全检测的规定，对户外招牌设施宜每年进行安全检测的规定。

10.1.3当在原有户外广告和招牌设施上叠加结构、面板、画布时，由于作用在原有结构或面板上的重量增加，原有结构或面板已不能承受叠装设施所增加的载荷，将会造成户外广告和招牌脱落事故的发生，这必须引起设施所有人、管理部门或检查人员的高度关注。

- 10.2维护保养

10.2.1～10.2.2  加强对户外广告和招牌设施的定期检查和维护保养是确保设施安全运行的重要措施。鉴于环境气候直接对户外广告和招牌设施构成影响，将极易导致其基础及锚固松动、构架及连接和面板及围护的变形或破损、构架防腐的失效、电气照明及防雷破损或失效等隐患的发生，所以强调了户外广告和招牌设施应定期检查和维护保养，并强调在灾害性天气期间，应对户外广告和招牌设施进行专项安全检查的要求。设施所有人应定期对设施进行维护保养，一般电气、面板及围护部分每个月不少于一次；构架连接及锚固状况每三个月不少于一次；金属构架防腐保养每年不少于一次。

    - 本条根据户外广告和招牌设施的特点，指导性列举了日常检查项目、检查内容和要求，各地可根据实际情况予以增加检查项目。

    - 设施设置后的维护保养极是为重要。通过对户外广告和招牌设施事故案例分析，造成设施坠落、倒塌的主要原因很多是后期疏于维护保养和检查。本条要求设施所有人应向维保单位提供设施技术资料，维保单位应做好维护保养的台账记录。

  - 安全检测

    - 对户外广告和招牌设施实行定期安全检测，是确保设施安全可靠的重要措施，为保证质量，本条规定具有专业检测能力的单位（部门）才可实施对户外广告设施的安全检测。专业检测人员必须具有相应检测项目的职业资格证书及登高作业证。

    - 规定了户外广告和招牌设施必须进行安全检测的项目，各地还可根据当地情况规定进行其他项目的检测。

    - 在结构和焊接、防腐、电气、防雷及基础等方面存在缺陷的户外广告和招牌设施，设施所有人应限期整改，整改后再向检测机构申报复检；存在坠落、倾覆危险的户外广告和招牌设施，设施所有人应及时拆除，并上报当地主管部门备案。